PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-264

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS MONITORINGO

2024–2029 METŲ PROGRAMA

Akademija, 2023

Vykdytojas

Vytauto Didžiojo Universitetas

Žemės ūkio akademija

SUDERINTA

- Aplinkos apsaugos agentūra;

- Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT);

- Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotos saugomos teritorijos direkcijos (toliau – direkcijoms) (Žemaitijos nacionalinio parko direkcija; Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija).

PROGRAMĄ RENGĖ

- Laima Česonienė

- Daiva Šileikienė

- Žydrūnas Preikša

TURINYS

ĮVADAS		5

1  BENDRA INFORMACIJA APIE TERITORIJĄ, KURIAI RENGIAMA PROGRAMA	7

2 PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	11

3 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS STRUKTŪRA	12

4 APLINKOS ORO MONITORINGAS	13

4.1 Aplinkos oro monitoringo tikslas ir uždaviniai	13

4.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	13

4.2.1 Stacionarūs taršos šaltiniai	13

4.2.2 Mobilioji tarša	16

4.3 Stebimi rodikliai	20

4.4 Stebėjimų periodiškumas	20

4.5 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas	20

4.6 Metodai ir procedūros	24

4.7 Aplinkos oro monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai	25

5 VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS	27

5.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringas	27

5.1.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas ir uždaviniai	27

5.1.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	27

5.1.3  Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas	29

5.1.4  Monitoringo vietų parinkimo principai ir išdėstymas	29

5.1.5  Metodai ir procedūros	32

5.1.6 Paviršinių vandens telkinių monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai	33

5.2  Požeminio vandens monitoringas	34

5.2.1 Požeminio vandens monitoringo tikslas ir uždaviniai	34

5.2.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	34

6 DIRVOŽEMIO MONITORINGAS	38

6.1 Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai	38

6.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	38

6.3 Stebimi rodikliai	42

6.4 Stebėjimų periodiškumas	42

6.5 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas	42

6.6 Metodai ir procedūros	44

6.7 Dirvožemio monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai	45

7. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS	46

7.1. Gyvosios gamtos monitoringo tikslas ir uždaviniai	46

7.2. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	46

7.3 Stebimi parametrai ir periodiškumas	59

7.4 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas	60

7.5 Metodai ir procedūros	62

7.6 Gyvosios gamtos monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai	63

8  DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA, TERMINAI, GAVĖJAI	64

9 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS	65

10  PRELIMINARUS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS 2024–2029 METAMS	66

LITERATŪRA	67

ĮVADAS

Savivaldybių aplinkos monitoringas (toliau – monitoringas) skirtas aplinkos būklės kokybei valdyti savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta informacija apie gamtinės aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius, galimas pasekmes, nustatyti aplinkos būklės blogėjimo priežastys, rengti rekomendacijas, neigiamo poveikio mažinimo programas ir planus, stebėti programose ir planuose numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, teikti informaciją apie aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje specialistams ir visuomenei, papildyti valstybinio aplinkos monitoringo duomenis.

Savivaldybė, remdamasi stebėjimais, gali inicijuoti studijas, mokslinius projektus ar atskirus detalius tyrimus, kuriuose būtų parengtos rekomendacijos, numatytos neigiamo poveikio mažinimo priemonės.

Monitoringas (angl. monitoring) - sistemingas (nuolatinis ar periodinis; sistemingai parinktose vietose) tam tikro svarbaus reiškinio (aplinkos taršos, žmogaus sveikatos būsenos, švietimo sistemos kokybės ir kt.) stebėjimas, renkant informaciją, reikalingą sistemos valdymui, reiškinių paieška ir aptikimas.

Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai reglamentuoja savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo, savivaldybių aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką. Savivaldybių aplinkos monitoringas – aplinkos monitoringo sistemos dalis, apimanti savivaldybėms priskirtose teritorijose vykdomus sistemingus gamtinės aplinkos, jos komponentų būklės ir jų sąveikos stebėjimus, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimą ir prognozes. Savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo tvarką reglamentuoja Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“. Juose nustatyta savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, aplinkos monitoringo programų rengimo ir derinimo, duomenų kaupimo, saugojimo ir teikimo fiziniams bei juridiniams asmenims tvarka.

Plungės  rajono aplinkos stebėsenos programa parengta vadovaujantis LR aplinkos monitoringo įstatymo (Suvestinė redakcija 2023-01-01), LR aplinkos apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija 2023-01-05 iki 2023-04-30),  LR saugomų teritorijų įstatymo (suvestine redakcija 2023-01-04 iki 2023-12-31), LR žemės gelmių įstatymo (galiojanti suvestinė redakcija  nuo 2022-07-01, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. Rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, V skyriaus poskyryje ,,Aplinkos kokybė“ numatytomis priemonėmis ir 284 punkte išvardintais aplinkos būklės rodikliais bei remiantis standartizuotomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis aplinkos stebėsenos metodikomis.

Plungės rajone dar nėra įgyvendinta aplinkos monitoringo programa,  todėl rengiama Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa 6-ių  metų laikotarpiui (2024–2029 m.), atsižvelgiant į Plungės rajono bendrojo plano sprendinius, anksčiau vykdytų stebėsenų rezultatus, Plungės rajono savivaldybės administracijos pasiūlymus bei galiojančius teisės aktus.

Programos rengimą organizavo Plungės rajono savivaldybės administracija.

1  BENDRA INFORMACIJA APIE TERITORIJĄ, KURIAI RENGIAMA PROGRAMA

Plungės rajonas įsikūręs Lietuvos šiaurės vakaruose, Telšių apskrityje, kuriai priklauso didžioji Žemaitijos etnografinio krašto dalis (vakaruose apskritis ribojasi su Klaipėdos, pietuose – su Tauragės, pietryčiuose - su Kauno ir rytuose - su Šiaulių apskritimi). Rajonas ribojasi su Telšių apskričiai  priklausančiomis savivaldybėmis: Mažeikių rajono savivaldybe, Telšių rajono savivaldybe, Rietavo savivaldybe ir Klaipėdos apskričiai priklausančiomis savivaldybėmis: Klaipėdos rajono savivaldybe, Skuodo rajono savivaldybe, Kretingos rajono savivaldybe.

Plungės rajono savivaldybė yra svarbių respublikinės reikšmės automagistralių sankirtoje. Šeši keliai Lietuvoje (iš viso 1602 km) yra įtraukti į Europos magistralinių kelių tinklą, vienas jų, besidriekiantis iš vakarų į rytus, kerta Plungės rajono savivaldybės teritoriją. Tai plentas E272 Klaipėda-Palanga-Šiauliai-Panevėžys-Ukmergė-Vilnius, kuris apjuosia didesniąją Lietuvos Respublikos dalį. Antrasis - plentas Kaliningradas - Tauragė – Mažeikiai - Ryga, kertantis Plungės rajono savivaldybę iš pietų į šiaurę. Šiomis automagistralėmis vyksta intensyvus tranzitinių autotransporto priemonių judėjimas iš Klaipėdos uosto į Šiaulius, Vilnių bei iš Rusijos Federacijos Respublikos į Latviją ir atvirkščiai. Kompleksinę transporto sistemą papildo per savivaldybės teritoriją nutiestas geležinkelis Klaipėda – Vilnius.

1.1 paveikslas. Plungės rajonas Lietuvos geografiniu požiūriu

Plungės rajono savivaldybės teritorija – tai Plungės miestas – rajono administracinis centras ir 10 kaimiškųjų seniūnijų: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos ir Žlibinų. 60 km nuo Plungės miesto yra Klaipėdos uostas, tokiu pat atstumu – tarptautinės reikšmės Būtingės terminalas bei didžiausias Lietuvos kurortas – Palanga. Visi keliai, vedantys į didžiausias gyvenvietes, asfaltuoti.

Rajone veikia apie 30 akcinių bendrovių, 230 uždarųjų akcinių bendrovių, daugiau negu 40 žemės ūkio įmonių, per 1400 individualiųjų ir keliasdešimt kitų įmonių. Rajono pramonės išsivystymo lygis gana aukštas, buvusios ir naujai įsikūrusios įmonės diegia pažangias technologijas, atitinkančias ES standartus.

Plungės rajonas - tai ir dinamiškai besivystantis žemės ūkio kraštas, kuriame plėtojamas ekologiškai švarus pieno ir mėsos ūkis, vaisių, uogų ir daržovių auginimas bei perdirbimas. Su žemės ūkio sektoriumi vienu ar kitu būdu (ūkininkauja, dirba bendrovėje, turi sodybinį ūkį ir pan.) susiję daugiau kaip 90 proc. kaime gyvenančių šeimų. Pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį 2019 m. Plungės r. sav. teritorijos sandara buvo tokia: miškų ūkio paskirties žemė – 20,4 %, ariamoji žemė – 68,44 %, užstatyta teritorija – 3,13%.

Pagal dirvožemio dangos struktūros zonas, Plungės rajono teritorija patenka į vieną Vakarų Lietuvos zoną, bei 3 joje esančius dirvožemio rajonus, t.y.: 1) Vakarų Žemaičių lygumos ir Vakarų žemaičių plynaukštės priesmėlių ir smėlingų priemolių glėjiškų balkšvažemių rajoną; 2) Vidurio žemaičių aukštumos vakarinės dalies ir Vakarų Kuršo aukštumų priesmėlių ir smėlingų priemolių nepasotintųjų balkšvažemių rajoną); 3) Žemaičių aukštumos rytinės plynaukštės priesmėlių, smėlingų lengvų bei vidutinių priemolių pasotintųjų balkšvažemių rajonas. Darytina išvada, kad dirvožemių danga yra vidutiniškai įvairi, o vidutinis derlingumo laipsnis svyruoja nuo 27 iki 43 balų.

Augalininkystės srityje Plungės rajono savivaldybės ūkininkai gali pasiekti tik mažesnius nei vidutinius respublikos žemės ūkio augalų derliaus rodiklius.

Gyvulininkystei gamtinės sąlygos Plungės rajono savivaldybėje palankesnės, nors bendrasis pelnas ūkininkaujant Plungės rajono savivaldybės kaimo vietovėse yra vis tiek mažesnis, negu ūkininkaujant našiausiose Vidurio Lietuvos žemėse. Žemės ūkis yra daugiau negu vidutiniškai šalyje reikšmingas rajono ekonomikai.

Plungės rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 33 251, o 1996-2022 m. laikotarpiu sumažėjo 11 168 gyventojais, arba -25,14 proc.

proc.

1.1 paveikslas. Gyventojų skaičiaus kitimas Plungės   rajono savivaldybėje 1996–2022 m. liepos 1 d. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

Vidaus ir tarptautinė migracija apskrityse ir savivaldybėse

|  | Atvykusieji ir imigrantai ¦ asmenys |  |  |  |  | Išvykusieji ir emigrantai ¦ asmenys |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Plungės r. sav. | 1 640 | 1 125 | 1 006 | 1 179 | 1 282 | 1 466 | 1 252 | 1 193 | 1 449 | 1 608 |

Plungės rajone yra 9 saugomos teritorijos, kurių bendras plotas -27622 ha (~ 25 proc. Visos Plungės rajono teritorijos). Pagrindinis Plungės rajono svetingumo ir turizmo infrastruktūros potencialas šiuo metu koncentruojasi Žemaitijos nacionaliniame parke ir Plungės mieste. O likusios Plungės rajono teritorijos rekreacinis potencialas nėra pakankamai išnaudojamas. Plungės rajonas yra lyderis Vakarų Lietuvoje pagal kaimo turizmo sodybų skaičių, o Lietuvoje nusileidžia tik į Aukštaitijos ežeryną patenkantiems Ignalinos, Molėtų, Lazdijų rajonams.

Rajone labiausiai plėtojamos kaimo turizmo paslaugos, o kitos alternatyvios ekonominės veikos nėra plačiai paplitę, nors turi dideles potencialias galimybes. Ypatingų žemės gelmių turtų rajone nėra, tačiau Plungės rajonas pasižymi statybinio smėlio ir žvyro, gėlo požeminio vandens atsargomis.

Plungės rajone nuo seno eksploatuojama Alsėdžių (šalia Grumblių) molio radimvietė. Plungės ir Telšių rajonuose yra didžiausi Lietuvoje geoterminės energijos ištekliai.

Savivaldybė užima 110 555 tūkst. ha, kas sudaro 25,4% Telšių apskrities ploto. Iš jų 56 033 ha – žemdirbystės plotai, 54 522 ha – ne žemės ūkio paskirties teritorija. Žemės ūkio naudmenos sudaro 50,9% visos savivaldybės teritorijos, miškai sudaro 34,6%, miestai ir gyvenvietės - 3,6%, pramonės įmonės ir keliai - 1,7%, kitos paskirties žemė - 6,0%. Vandenys užima 3,2% visos rajono savivaldybės teritorijos.

Ekonominės veiklos požiūriu, Plungės rajono savivaldybėje vyrauja įmonės, užsiimančios, prekybos (29,4 proc.), nekilnojamojo turto ir nuomos (15 proc.), kita aptarnavimo veikla (12,5 proc.), apdirbamąja gamyba (10,6 proc.), švietimo, sveikatos ir komunalinių paslaugų teikimo veikla (9,9 proc.). Statybos veikla užsiima tik 6,9 proc. įmonių (tokią pat dalį sudaro ir įmonės, užsiimančios transporto ir saugojimo veikla), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla - tik 3,5 proc., žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla - 2,5 proc.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2020 metų pradžioje   – 899.  Darbuotojų skaičius veikiančiuose ūkio subjektuose – 11112.

Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis (vnt.):

- Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, 2020 m. – 35.

- Apdirbamoji gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas bei kita pramonė – 110.

- Statyba– 108.

- Didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla– 319.

- Nekilnojamojo turto operacijos– 22.

- Profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla – 65.

- Viešasis valdymas ir gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas– 95.

- Kitos paslaugos– 131.

2 PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Plungės rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiame veiklos plane numatyta ir  įgyvendinama Aplinkos apsaugos programa  (kodas 005), kurios tikslas - patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas.

Šiems tikslui įgyvendinti svarbu nuolat vykdyti aplinkos kokybės monitoringą ir įgyvendinti priemones aplinkos kokybei gerinti.

Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos pagrindiniai tikslai atitinka Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

Monitoringo tikslas – valdyti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

Galiojantys įstatymai apibrėžia monitoringo uždavinius:

1) Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę:

•	nustatyti pramonės, energetikos įmonių bei transporto įtaką aplinkos oro būklei Plungės rajono savivaldybėje;

•	nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį vandens telkiniams.

2) Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Plungės rajono savivaldybės gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes.

3) Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją apie gamtinės aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.

4) Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.

3 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS STRUKTŪRA

Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa susideda iš atskirų tarpusavyje susijusių dalių. Pagrindinės monitoringo programos dalys skirtos svarbiausių aplinkos komponentų stebėjimams.

Atsižvelgiant į esamą situaciją Plungės rajono savivaldybėje, Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programoje 2024–2029 metams numatoma tokių aplinkos komponentų stebėsena:

•	aplinkos oro;

•	vandens;

•	dirvožemio;

•	gyvosios gamtos.

Esant poreikiui ir suderinus su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos gali būti atliekami ir papildomi aplinkos tyrimai, nenumatyti šioje Programoje.

4 APLINKOS ORO MONITORINGAS

4.1 Aplinkos oro monitoringo tikslas ir uždaviniai

Aplinkos oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie koncentracijų ore pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.

Pagrindiniai uždaviniai:

•	kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį;

•	vertinti taršos pernašų iš kitų šalių įtaką;

•	nustatyti aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis;

•	vertinti aplinkos oro kokybę Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

4.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Iš taršos šaltinių į orą patenkančios įvairios cheminės medžiagos sukelia tiesioginį ar netiesioginį neigiamą poveikį gyvajai gamtai bei žmogui. Pagrindiniai oro teršalų emisijos į atmosferą šaltiniai yra transportas, energetika ir pramonė.

Miestuose aplinkos oro užterštumui didžiausią įtaką turi mobilių šaltinių (kelių transporto) bei stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai. Oro užterštumas antropogeninės kilmės teršalais priklauso ne tik nuo išmetimų dydžio, bet ir nuo to, ar jie kaupsis išmetimo vietose, ar bus išsklaidyti didesnėje erdvėje. Todėl oro kokybei didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, teršiančių medžiagų sklaidos dinamiškumas, taršos šaltinių pobūdis, bendra foninė būklė.

4.2.1 Stacionarūs taršos šaltiniai

Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą privalo vykdyti stacionarių taršos šaltinių naudotojai, kurie vykdo ūkinę veiklą arba eksploatuoja įrenginius, kuriems išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles. Plungės rajono savivaldybėje 2021 m. registruotos 11 ūkinės veiklos objektų, pateikusių aplinkos oro apsaugos 2021 m. metines ataskaitas, sąrašas ir 1 įmonė, kurios išmeta teršalus iš stacionarių taršos šaltinių (4.1 lentelė ir 4.2 lentelė).

4.1. lentelė. Ūkinės veiklos objektų, pateikusių sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitas* už 2022 m., sąrašas (www.gamta.lt)

| UAB „Senamiesčio spaustuvė“ | Plungė | Birutės g. 43 |
| --- | --- | --- |
| UAB Milašaičių lentpjūvė, Plungės r. | Plungės r. | Verslo g.1, Milašaičių k. |
| UAB "Baltic food partners" | Plungės r. | Birutės skg. 8, Maceinų k. |
| UAB "Plungės vandenys" | Plungės r.. | Stonaičių NVĮ, Tuopų g. 2B, Stonaičių k. |
| UAB "Profilena" paviršinių nuotekų tvarkymo sistema | Plungė | Salantų g. 10A |
| UAB "Plungės šilumos tinklai" | Plungė | Plungės katilinė Nr. 1, V. Mačernio g. 19 |
| UAB "SP verslas" atliekų tvarkymo aikštelė | Plungė | Stoties g. 23C |
| UAB "Automobilių laužynas" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelė | Plungės r. | Rietavo Kelio g. 14, Truikių k. |
| UAB "Ecoservice projektai" nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo punktas | Plungė | Lentpjūvės g. 8 |
| UAB "Plungės vandenys" Platelių, Aleksandravo, Milašaičių, Karklėnų, Kantaučių, Šateikių, Narvaišių, Stanelių, Stalgėnų, Žlibių, Kulių, Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių NVĮ | Plungės r. | Medelyno g. 41, Noriškių k. |
| UAB "Plungės vandenys" Plungės m. nuotekų valymo įrenginiai (nuotekų dumblo tvarkymo aikštelės sąlygos galioja TIPK2 leidime Nr. Pl-37) | Plungės r. | Medelyno g. 41, Noriškių k. |
| VĮ "Telšių regiono keliai" (šiuo metu AB "Kelių priežiūra" Plungės kelių tarnyba) | Plungė | Stoties g. 11 |
| Plungės juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo supirkimo aikštelė UAB "Metalų rinka“ | Plungė | Lentpjūvės g. 14G |
| UAB "Palska" | Plungė | Stoties g. 19 |
| UAB "Ecovox" pakuočių atliekų sandėliavimo aikštelė | Plungė | Lentpjūvės g. 8 |
| UAB „Baltic food partners“ | Plungės r. | Birutės skg. 8, Macenių k. |

Plungės rajono savivaldybėje į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių įvairius teršalus išmeta energetikos, pramonės ir ūkio objektai, taip pat individualūs gyvenamieji namai. Individualių gyvenamųjų nepalankioms taršos sklaidai meteorologinėms sąlygoms, be to, taršos padidėjimas priklauso ir nuo naudojamo kuro rūšies, jo kokybės, o kartais ir dėl kūrenamų atliekų.

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 2017–2021 m. laikotarpyje Plungės rajono savivaldybėje nuosekliai mažėjo iki 2021 m. (nuo 773,72 t. iki 397,72 t.), išskyrus 2019 m. kuomet teršalų kiekis padidėjo apie 18 proc. lyginant su 2018 m.

4.1 pav. Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių Plungės rajono  savivaldybėje 2017–2021 m. laikotarpiu

Teršalų (kietųjų medžiagų, sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksidų ir lakiųjų organinių junginių) kiekiai, išmetami į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Plungės rajono savivaldybėje 2017-2021 m. m. laikotarpiu, pateiktas 4.2 paveiksle. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad esminiai sumažėjo anglies monoksido išmetimai 2017-2021 m. laikotarpiu (nuo 593,82 t per metus iki 245,74 t). Kitų teršalų kiekiai esminiai nekinta.

4.2 pav. Teršalų (kietųjų medžiagų, sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksidų ir lakiųjų organinių junginių) kiekiai, išmetami į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Plungės rajono  savivaldybėje 2017-2021 m. m. laikotarpiu.

Namų ūkių sektorius apima kurą deginančių įrenginių, kurių šiluminė galia yra <50 MW, veiklą. Maži deginimo įrenginiai dažniausiai skirti individualių namų šildymui/maisto ruošimui. Taikymas gali būti paskirstytas atsižvelgiant į įrenginio bendrą dydį bei taikomas degimo technologijas: individualių namų šildymas – židiniai, krosnys, viryklės, maži katilai (<50 kW). Mažuose deginimo įrenginiuose naudojami skirtingi degalai ir taikomos skirtingos degimo technologijos. Namų ūkių veikloje mažesni degimo prietaisai, ypač senesni namų ūkio įrenginiai, yra paprastos struktūros, ir dažniausiai itin taršūs. Modernesni įrenginiai yra labiau patobulinti, pažangesni ir išmeta mažesnį teršalų kiekį.

Plungės rajono savivaldybėje statyti stambių pramonės įmonių, kurios galėtų ženkliai prisidėti prie oro taršos, nenumatoma.

4.2.2 Mobilioji tarša

Kelių transportas.

Plungės rajone baigiasi ir prasideda svarbūs krašto keliai, taip pat intensyvaus eismo rajoniniai keliai:

Plungės miesto administracinę ribą kertantys valstybinės reikšmės keliai.

Krašto:

166 Plungė – Vėžaičiai;

164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė

3201 Truikiai – Prūsaliai;

Rajoniniai:

3205 Plungė – Žlibėnai – Žarėnai

3206 Plungė – Medingėnai

3221 Privažiuojamasis kelias prie Plungės nuo kelio Šiauliai – Palanga.

Plungės miesto gatvių srautus įtakoja mieste (arba į/iš miesto) generuojami srautai, kai kuriose gatvėse – ir tranzitiniai srautai. Automobilių eismo srautų ir struktūros analizei panaudoti šie duomenys:

4.3 pav. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas krašto ir magistralinių kelių intensyvumas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, 2022 m.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacinės sistemos duomenys: vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) užmiestyje bei pasiskirstymo proporcijos paroje;

https://maps.eismoinfo.lt/portal/sharing/rest/content/items/b132b88458eb4153bb0a174b052aa6f5/data

166 kelio intensyvumas Plungė–Vėžaičiai VMPEI, aut./parą 4752, krovininio transporto VMPEI, aut./parą 483;

164 kelio intensyvumas Mažeikiai–Plungė–Tauragė VMPEI, aut./parą 3274, krovininio transporto VMPEI, aut./parą 357.

Geležinkelių transportas.

Plungės miestas yra svarbus ir Lietuvos geležinkelių transporto sistemoje, pro Plungę praeina IX-B tarptautinio transporto koridoriaus Kijevas - Minskas – Vilnius – Klaipėda atšaka. Plungės geležinkelio stoties, esančios šiaurinėje miesto dalyje adresu Stoties g. 29, infrastruktūros išsidėstymas yra būdingas pravažiuojamojo tipo stotims.

4. 4 pav. Plungės rajoną kertantys geležinkelio maršrutai, šalt. Litrail.lt

Plungės rajono savivaldybės teritoriją kerta du geležinkelio maršrutai : Vilnius-Šiauliai – Klaipėda ir Radviliškis Klaipėda. Atšaka Vilnius- Šiauliai – Klaipėda yra elektrifikacijos projekto teritorijoje. Įgyvendinus elektrifikacijos projektą Vilnius–Klaipėda maršrute „LTG Link“ teiks keleivių pervežimo geležinkeliu paslaugą elektriniais traukiniais, kurie neterš aplinkos ir taip bus prisidedama prie Europos Sąjungos užsibrėžto tikslo skatinti žaliąją energetiką ir mažinti išmetamą pavojingą sveikatai CO2 dujų kiekį. Lietuvos gyventojams bus pasiūlytas tvarus, aplinką tausojantis susisiekimas. Linijos rekonstrukcijos ir modernizavimo darbai leis traukiniams judėti pagal AGC reikalavimus 120 -160 km/h greičiui, įskaitant antrųjų kelių statybą ir signalizavimo sistemos modernizavimą ir  elektrifikuoti geležinkelio liniją „Šiauliai – Klaipėda“ einančią per Plungės rajoną.

Transporto priemonių išmetami į atmosferą teršalai yra – tai anglies monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, kietosios dalelės, benzenas, formaldehidas, policikliniai angliavandeniliai ir kt. Transporto tarša priklauso nuo transporto priemonės eksploatacijos trukmės, naudojamo kuro rūšies, važiavimo sąlygų. Benziną naudojančios transporto priemonės išskiria daugiau anglies monoksido ir angliavandenilių, o dyzeliniu kuru varomos priemonės išskiria daugiau suodžių. Be to, esant šaltam varikliui, išsiskiria didesnės teršalų koncentracijos, nei varikliui įšilus (eea.europa.eu%2Flt%2Fthemes%2Ftransport%).

Teršalai į aplinkos orą iš automobilių patenka iš trijų pagrindinių šaltinių: išmetamojo automobilio vamzdžio, pro kurį į aplinką pašalinamos degimo produktų liekanos (65 % visų automobilio išmestų teršalų); variklio karterio (20 %); angliavandeniliams garuojant iš karbiuratoriaus (9 %) bei degalų bako (6 %). Automobilių vidaus degimo variklių išmetamose dujose nustatoma daugiau kaip du šimtai įvairių cheminių junginių, kurių dauguma kenkia žmogaus sveikatai ir visų gyvųjų organizmų vystymuisi, sukelia metalo koroziją, ardo statybines medžiagas ir kt. Degant kurui, į aplinką išsiskiria anglies monoksidas (80 %), angliavandeniliai (15 %), azoto oksidas (5 %), nedideli kiekiai švino, benzpireno ir kitų nuodingų medžiagų (eea.europa.eu%2Flt%2Fthemes%2Ftransport%).

Dulkės susidaro dylant automobilių padangoms. Nustatyta, kad per metus vienam automobiliui susidaro iki 1,6 kg teršalų. Taip pat į aplinką teršalai išsiskiria dylant stabdžių kaladėlėms ir sankabai bei trinties metu įvairiuose automobilio mazguose (eea.europa.eu%2Flt%2Fthemes%).

Žalingų vidaus degimo variklių išskiriamų medžiagų kiekis ir jų toksiškumas priklauso nuo automobilio variklio techninės būklės, darbo režimo, kuro rūšies, kelio važiuojamosios dalies dangos. Nesureguliuota degimo sistema ne tik mažina variklio darbingumą, bet ir neleidžia visiškai sudegti kurui. Daugiausiai teršalų į aplinkos orą išsiskiria automobiliui pradedant važiuoti, stabdant ir lėtai važiuojant. Nustatyta, kad pradėjus automobiliui judėti iš vietos teršalų išsiskiria 50 kartų daugiau nei važiuojant vidutiniu greičiu. Galima teigti, jog didžiausia tarša susidaro prie sankryžų ir automobilių kamščiuose. Daugiausiai teršalų išsiskiria, kai automobilis juda iki 30 km/h greičiu. Jei greitis yra padidinamas iki 90 km/h, sunaudojama mažiau kuro ir kartu išskiriama mažiau teršiančių medžiagų. Pavojingiausi taršos židiniai miestuose yra gatvių sankryžos.

Numatomos priemonės (Plungės miesto darnaus judumo planas, 2018) didinti viešojo transporto vaidmenį Plungės miesto susisiekimo sistemoje. Tam tikslui siūloma mažinti eismo intervalus, kelionės trukmę, modernizuoti viešojo transporto priemones bei gerinti informacinę sistemą,  mažinti neigiamą transporto poveikį, gatvių apkrovimą, transporto taršą bei avaringumą;

Kad būtų įgyvendinti aplinkos oro kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie aplinkos oro kokybę ir taršą. Aplinkos oro tyrimai leistų detaliau įvertinti aplinkos oro kokybę Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

4.3 Stebimi rodikliai

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje numatoma vykdyti SO2, NO2, LOJ, KD2,5, KD10, CO teršalų matavimus. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja taikyti griežtesnes kietųjų dalelių, ozono, azoto dioksido, sieros dioksido ir anglies monoksido normas aplinkos ore. Tai numato 2021 m. rugsėjo pabaigoje paskelbtos atnaujintos PSO oro kokybės gairės, paremtos pastarųjų metų moksliniais ir epidemiologiniais tyrimais apie šių teršalų neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Jeigu monitoringo programos vykdymo metu būtų užfiksuotas azoto ir sieros junginių nustatytų ribinių verčių viršijimas, tai rekomenduojama savivaldybei inicijuoti kvapų fiksavimą.

4.4 Stebėjimų periodiškumas

Vadovaujantis Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2018 06 01, (toliau – Tvarkos aprašas), orientacinius (indikatorinius) oro kokybės tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai juos paskirsčius per metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14 % metų laiko. Tam tikslui tinka difuzinių ėmiklių panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo koncentracijos lygį per ilgesnį laiko periodą. Sieros dioksido, azoto dioksido ir azoto oksidų, benzeno, anglies monoksido, švino ir kietųjų dalelių (KD 2,5) vertinimui taikomos viršutinė ir žemutinė vertinimo ribos, nustatytos Tvarkos aprašo 2 priedo I skyriuje.

SO2, NO2, LOJ, KD2,5, KD10, CO teršalų matavimai monitoringo programos vykdymo metu, difuziniai ėmikliai oro monitoringo vykdymo metu eksponuojami keturis kartus per metus, vieną kartą per sezoną, dviejų savaičių periodu.

4.5 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Bendru atveju difuziniai ėmikliai teritorijoje išdėstomi pagal šiuos kriterijus:

Matavimai turėtų būti atliekami miesto ar priemiesčio teritorijoje esančioje bet kurioje monitoringo vietoje, parinktoje pagal šio Tvarkos aprašo reikalavimus ir laikomoje tinkama I dalyje nurodytiems tikslams pasiekti:

gauti informaciją apie aplinkos oro kokybę siekiant ją valdyti, įskaitant aplinkos oro kokybės gerinimą ten, kur yra viršijamos arba kyla grėsmė viršyti aplinkos oro užterštumo normas, nustatytas Aplinkos oro užterštumo normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2017 07 13, Nr. 2-87), ir kiek galima geresnės aplinkos oro kokybės palaikymą ten, kur užterštumo lygis nesiekia aplinkos oro užterštumo normų bei informuoti visuomenę apie aplinkos oro užterštumo lygį (Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2001 m. gruodžio 12 d. Nr. 596, galiojanti suvestinė 2018 06 01).

Bendruoju atveju difuziniai ėmikliai teritorijoje išdėstomi pagal šiuos kriterijus:

  - labiausiai užterštos teritorijos vietos (t. y. gatvių sankryžos, pasižyminčios didžiausiu autotransporto eismo intensyvumu);

  - tankiai apgyvendinti teritorijos rajonai;

  - dažnai žmonių lankomos ir / arba santykinai švarios (rekreacinės) miesto teritorijos;

  - būdingos vietos modeliams sertifikuoti;

  - stacionariųjų oro kokybės matavimo stočių aplinka;

  - užmiesčio teritorija skirtingomis kryptimis nuo miesto.

Pagal Tvarkos aprašo nuostatas: ėminių ėmimo vietų išdėstymas makroskalėje.

ĖMINIŲ ĖMIMO VIETŲ IŠDĖSTYMAS MAKROSKALĖJE ŽMONIŲ SVEIKATOS APSAUGAI:

Ėminių ėmimo vietos išdėstomos taip, kad jose būtų galima gauti duomenis apie Plungės miesto teritorijas:

- kuriose yra didesnė teršalų koncentracija, galinti daryti tiesioginį arba netiesioginį poveikį gyventojams ilgesnį laiką nei ribinės vertės (-čių) vidurkinimo laikotarpis;

- užterštumo lygį kitose zonų ir aglomeracijų teritorijose, kurios yra laikomos tipinėmis pagal poveikį visiems gyventojams;

Ėminių ėmimo vietos paprastai išdėstomos taip, kad būtų išvengta matavimų tokių vietų kaimynystėje esančios labai mažos mikroaplinkos. Rekomenduojama, kiek tai įmanoma, ėminių ėmimo vietą įrengti taip, kad imami oro mėginiai būtų tipiniai ne mažesnėje kaip 100 m ilgio gatvės atkarpoje intensyvaus eismo vietų atveju ir bent 250 m x 250 m plote pramoninėse vietose; vertinant pramoninių taršos šaltinių poveikį, mažiausiai viena ėminių ėmimo vieta įrengiama pavėjui nuo šaltinio artimiausiame gyvenamajame rajone.

ĖMINIŲ ĖMIMO VIETŲ IŠDĖSTYMAS MIKROSKALĖJE

- neturi būti jokių kliūčių oro srautui patekti į ėminių ėmiklio įsiurbiamąją angą (srautas turi būti laisvas ne mažiau kaip 270° skliaute arba 180° – matuojant šalia eile išrikiuotų statinių), ėminių ėmiklis paprastai turi būti už keleto metrų nuo pastato, balkono, medžio ir kitų kliūčių ir bent 0,5 m atstumu iki artimiausio pastato, kai tiriama oro kokybė šalia eile išrikiuotų statinių;

- ėminių ėmiklio įsiurbiamoji anga paprastai įrengiama 1,5 m (kvėpavimo zona) – 4 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Didesniame aukštyje imti ėminius gali būti tikslinga, kai stotis yra tipinė didelės teritorijos oro kokybei stebėti; kito nei paprastai aukščio pasirinkimas turi būti pagrįstas dokumentais;

- ėminių ėmiklio įsiurbiamoji anga neturėtų būti prie pat taršos šaltinio, kad į ją tiesiogiai nepatektų vien išmetamieji teršalai, dar nesusimaišę su aplinkos oru;

- ėminių ėmiklio išmetamoji anga turėtų būti tokioje padėtyje, kad iš jos išmestas oras nepatektų į ėminių ėmiklio įsiurbiamąją angą;

- matuojant bet kurį teršalą transporto poveikiui įvertinti, ėminių ėmikliai įrengiami bent 25 m atstumu nuo didelių sankryžų ribos ir ne didesniu kaip 10 m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. „Didelė sankryža“ – tokia sankryža, kurioje netolygus transporto priemonių judėjimas ir išmetamas skirtingas teršalų kiekis (sustojama ir vėl pradedama važiuoti) negu kitose kelio vietose;

Taip pat išdėstant aplinkos oro monitoringo vietas galima atsižvelgti į šiuos veiksnius:

- trukdančius šaltinius;

- saugumą;

- priėjimą;

- galimybę naudotis elektros energija ir telefono ryšiu;

- vietovės matomumą jos aplinkos atžvilgiu;

- visuomenės ir imančių ėminius darbuotojų saugumą;

- galimybę įrengti toje pat vietoje skirtingų teršalų ėminių ėmimo vietas;

- teritorijų planavimo reikalavimus.

Siūlomos oro užterštumo tyrimo vietos Plungės rajono savivaldybės teritorijoje pateikiamos 4.5 paveiksle.

4.5 pav. Aplinkos oro kokybės tyrimo vietos Plungės rajono savivaldybėje 2024 -2029 m. laikotarpiu

4.2 Lentelė. Plungės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės matavimų vietos 2024–2029 metų monitoringo metu (vietovės pavadinimas, pobūdis ir koordinatės).

| Vietos žymuo | X | Y | Aplinkos oro matavimų vietovės adresas | Taršos pobūdis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 365396,5 | 6199746 | Senamiesčio aikštė 3 | Visuomeninės paskirties teritorija |
| 2. | 364093,1 | 6198294 | Tumo- Vaižganto g. 89 | Transporto tarša |
| 3. | 366626,1 | 6199136 | Ramunių g. / Telšių g. | Individualių namų rajonas |
| 4. | 364309,5 | 6199280 | V. Mačernio 47 b | Daugiabučių namų kvartalas, Lopšelis -darželis Raudonkepuraitė |
| 5 | 363245,1 | 6197413 | Tvenkinių g. / Sodų g. | Žemės ūkio veikla |

Kartu matavimo vietos Plungės rajono savivaldybėje parinktos skirtingose vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir centruose – dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose arba foninėse vietose.

4.6 Metodai ir procedūros

SO2 - sieros dioksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14212:2012 ir LST EN 14212:2012/AC:2014 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.

NO2, NOx - azoto dioksido ir azoto oksidų pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14211:2012 „Aplinkos oras. Standartinis azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant chemiliuminescenciją“.

LOJ (benzenas, toluenas, etilbenzenas) - pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14662-1:2005 „Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 1 dalis. Siurbiamasis mėginių ėmimas, po kurio atliekama šiluminė desorbcija ir dujų chromatografija“; LST EN 14662-2:2005 „Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 2 dalis. Siurbiamasis mėginių ėmimas, po kurio atliekama skystinė desorbcija ir dujų chromatografija“; LST EN 14662-3:2016 „Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 3 dalis. Automatizuotas siurbiamasis mėginių ėmimas ir vietoje atliekama dujų chromatografija“.

KD 2,5, KD10 pamatinis ėminių ėmimo ir matavimo metodas aprašytas LST EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas, skirtas ore skendinčių kietųjų dalelių PM10 ir PM2,5 masės koncentracijai nustatyti“.

CO, Anglies monoksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedirspersinę infraraudonąją spektroskopiją“

Galima naudoti bet kokį kitą metodą, jeigu galima įrodyti to metodo rezultatų lygiavertiškumą bet kuriam iš šio priedo I dalyje nurodytų metodų, arba kietųjų dalelių atveju – bet kurį kitą metodą, jeigu galima įrodyti tą metodą turint nuoseklų ryšį su pamatiniu metodu. Taikant kitą metodą gauti rezultatai turi būti koreguojami, kad būtų lygiaverčiai tiems, kurie būtų gauti naudojant pamatinį metodą.

Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies ar ES kitų šalių laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams, ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą leidimą kartu su priedu, suteikiantį teisę atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus šiems elementams: sieros dioksidui, azoto dioksidui, lakiesims organiniams junginiams, kietosioms dalelėms, anglies monoksidui.

4.7 Aplinkos oro monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai

Apie zonas arba aglomeracijas, kuriose matavimų informacijai papildyti naudojami kiti šaltiniai arba kuriose šie šaltiniai yra vienintelis oro kokybės vertinimo būdas, kaupiama tokia informacija:

- atliktos vertinimo veiklos aprašymas;

- konkretūs taikyti metodai su nuorodomis į jų aprašymus;

- duomenų ir informacijos šaltiniai;

- rezultatų aprašymas;

- rekomendacijas gyventojams, kurie gali patirti aplinkos oro užterštumo lygio, viršijančio žmonių sveikatos apsaugai nustatytas ribines vertes, poveikį.

Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi teisės aktų ir ES direktyvų:

1.	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2018 06 01;

2.	2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2022 07 13;

3.	2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2017 07 13;

4.	2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1), direktyvos 2008/50/eb ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė reg. data 2015 12 17;

Atliekant oro kokybės vertinimą siūloma sieros dioksido ir anglies monoksido koncentraciją vertinti kaip orientacinio pobūdžio informaciją. Iš matavimo rezultatų paskaičiuotas vidutines metines kietųjų dalelių (KD2,5), azoto dioksido ir benzeno koncentracijas siūloma palyginti su Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktuose šių teršalų koncentracijų vertinimui numatytomis metinėmis ribinėmis vertėmis

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIUS

4.3 lentelė. Aplinkos oro užterštumo normos (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611), galiojanti suvestinė 2017 07 13.

| Teršalas | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis) |
| --- | --- |
| Azoto dioksidas (NO2) | 200 µg/m3 (1 valanda; negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus) 40 [ug/m3] (kalendoriniai metai) |
| Kietosios dalelės (KD10) | 50 [ug/m3] (paros ribinė vertė) 40 µg/m³ (kalendoriniai metai) |
| Kietosios dalelės (KD2,5) | 20 [ug/m3] (kalendoriniai metai) 5 µg/m³ ribinė vertė* |
| Sieros dioksidas (SO2) | 350 µg/m3 (1 valanda) 125 ug/m³ (24 valandų vidurkis; negali būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus) |
| Anglies monoksidas (CO) | 10 [mg/m3] (Maksimalus 8 valandų slenkantis vidurkis) |
| Benzenas (C6H6) | 5 [µg/m3] (kalendoriniai metai) |

*PSO rekomenduojama norma 2021 m.

5 VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS

5.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringas

5.1.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas ir uždaviniai

Svarbiausias paviršinio vandens monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Svarbiausi uždaviniai:

- Numatytose vietose atlikti paviršinio vandens kokybės tyrimus;

- Savalaikiai išsiaiškinti cheminės taršos šaltinius;

- Informuoti visuomenę apie atvirų vandens telkinių vandens kokybę.

5.1.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Valstybinis monitoringas Plungės rajono savivaldybei priskiriamoje teritorijoje 2016-2021 metais  vykdytas 6-iose upių vietose ir 4-ose ežerų. 2016-2021 metų tyrimų duomenys pateikiami 5.1.1 ir 5.1.2 lentelėse.

5.1.1  lentelė. Valstybinio ežerų monitoringo tyrimo Plungės rajono savivaldybėje 2016–2021 m. rezultatai (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys)

|  |  | Metai | Bendras Azotas | Bendras fosforas | BDS7 | Skaidrumas | Fito planktonas EFPI EKS | Zoo bentosas EMI | Fito Bentosas EFBI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gondingos HE tvenkinys | 2018 | 0.70 | 0.03 | 1.96 | 2.70 | 0.66 |  | 0.32 |
|  |  | 2021 | 0.76 | 0.03 | 2.09 | 2.60 |  | 0.60 | 0.41 |
| 2 | Ilgis | 2016 | 0.61 | 0.02 | 1.64 | 1.47 | 0.83 | 0.62 |  |
|  |  | 2017 | 0.58 | 0.01 | 2.46 | 1.90 | 0.90 |  |  |
|  |  | 2018 | 0.59 | 0.02 | 2.13 | 2.15 | 0.83 |  | 0.46 |
|  |  | 2019 | 0.90 | 0.02 | 1.88 | 2.42 |  | 0.59 |  |
|  |  | 2020 | 0.65 | 0.02 | 2.09 | 2.57 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0.56 | 0.02 | 1.29 | 2.50 |  |  |  |
| 3 | Plateliai | 2016 | 0.43 | 0.01 | 1.53 | 7.05 | 0.90 | 0.42 |  |
|  |  | 2017 | 0.43 | 0.01 | 2.29 | 6.92 | 0.89 |  |  |
|  |  | 2018 | 0.48 | 0.01 | 2.19 | 6.02 | 0.88 |  | 0.43 |
|  |  | 2019 | 0.66 | 0.01 | 1.93 | 5.92 |  | 0.66 |  |
|  |  | 2020 | 0.59 | 0.01 | 1.29 | 6.07 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0.54 | 0.01 | 0.84 | 6.00 |  |  | 0.52 |
| 4 | Alsėdžių ežeras | 2017 | 0.81 | 0.04 | 3.43 | 1.68 | 0.76 |  |  |
|  |  | 2020 | 0.94 | 0.04 | 3.13 | 1.61 |  | 0.71 | 0.48 |

| Reikšmė | Labai geros ekologinės būklės | Geros ekologinės būklės | Vidutinės ekologinės būklės | Blogos ekologinės būklės | Labai blogos ekologinės būklės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalva |  |  |  |  |  |

2016 m. ežerų valstybinio monitoringo metu ištirti 2 ežerai, 2017 m. –3, 2018 m. – 6, 2019 m. – 2; 2020 m. – 3 ir 2021 m.- 3 ežerai.

5.1.2 lentelė. Valstybinio upių monitoringo tyrimo Plungės rajono savivaldybėje 2017–2021 m. rezultatai (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys)

|  |  | Metai | Bendras Azotas | Nirtatų azotas | Amonio azotas | Bendras fosforas | Fosfatų fosforas | BDS7 | Prisotinimas deguonimi | Fitobentosas UFBI | Makrozoobentosas UMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minija ties Stalgėnais |
|  |  | 2017 | 1.34 | 0.89 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 1.53 | 9.33 | 0.70 | 0.89 |
|  |  | 2018 | 1.55 | 0.91 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |  | 9.97 |  |  |
|  |  | 2019 | 2.26 | 1.43 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 2.12 | 11.14 |  |  |
|  |  | 2020 | 2.15 | 1.44 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 1.90 | 10.59 |  |  |
|  |  | 2021 | 2.42 | 1.68 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 1.71 | 10.30 |  |  |
| 22 | Blendžiava žemiau Šateikių |
|  |  | 2021 | 1.85 | 1.44 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 2.13 | 8.60 | 0.64 | 0.57 |
| 3 | Sruoja žemiau Alsėdžių | 2018 | 1.51 | 0.44 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 2,02 | 8.46 | 0.66 | 0.66 |
|  |  | 2021 | 1.34 | 0.85 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 1.73 | 8.80 | 0.65 | 0.74 |
| 4 | Babrungas žemiau Plungės tvenkinys (ties Kaušėnais | 2019 | 1.27 | 0.83 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 1.80 | 10.32 | 0.72 | 0.72 |
| 5 | Babrungas ties Užupiais | 2017 | 0.67 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 1.53 | 9.03 | 0.71 | 0.70 |
| 6 | Lukna žemiau Stalgupio intako | 2017 | 1.59 | 1.24 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1.55 | 8.54 | 0.70 |  |

| Reikšmė | Labai geros ekologinės būklės | Geros ekologinės būklės | Vidutinės ekologinės būklės | Blogos ekologinės būklės | Labai blogos ekologinės būklės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalva |  |  |  |  |  |

2017 m. upių valstybinio monitoringo metu ištirtos 3 upės, 2018 m. – 2, 2019 m. – 2; 2020 m. –1 ir 2021 m.- 2 upės.

Kad būtų įgyvendinti paviršinių vandens telkinių kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie paviršinių vandens telkinių kokybę ir taršą. Paviršinių vandens telkinių tyrimai leistų detaliau įvertinti paviršinių vandens telkinių kokybę Plungės  rajono savivaldybės teritorijoje.

5.1.3  Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas

Rekomenduojama  Plungės rajono savivaldybės paviršiniuose vandens telkiniuose tirti šiuos rodiklius  (5.1.3 lentelė).

5.1.3 lentelė. Plungės rajono paviršinio vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas

| Programos uždavinys |  | Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas | Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės | Monitoringo objektai | Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdyti Plungės rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinių būklės monitoringą | Ežerų vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas) |  | Fizikiniai-cheminiai kokybės elementai: BDS7 , Pbendras, N bendras, skaidrumas | 2 tyrimo vietos | 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu. balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje |

Paviršinių vandens telkinių mėginių ėmimo metu matuojami (arba registruojami iš Hidrometeorologinių stočių) aplinkos meteorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (°C).

5.1.4  Monitoringo vietų parinkimo principai ir išdėstymas

Ežerų ir upės kokybės nustatymui matavimo vietos parinktos arčiau didesnių gyvenviečių, dėl galimos taršos komunalinėmis nuotekomis bei dėl  rekreacijos.

Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje numatoma atlikti matavimo vietose: 1 ežere, 1 tvenkinyje. Plungės rajono savivaldybės teritorijoje pateikiamos 5.1.2  paveiksle.

5.1.2  paveikslas. Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimo vietų schema Plungės rajono savivaldybėje

5.1.3  paveikslas. Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimo vietos Plungės rajono savivaldybėje a. Gandingos HE Tvenkinys; b. Platelių ežeras

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimų vietos pateikiamos 5.1.4  lentelėje.

5.1.4   lentelė. Plungės rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių kokybės matavimų vietos 2024–2029  metų monitoringo metu (vietovė ir koordinatės)

| Posto pav. | LKS-94 |  | Vandens Telkinys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rytai | šiaurė |  |
| 1 | 364208 | 6200224 | Gandingos HE Tvenkinys |
| 2 | 364905 | 6214376 | Platelių ežeras |

Matavimo vietos Plungės rajono savivaldybėje parinktos vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų gyvenviečių taršą, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose rajonuose, rekreacinėse zonose.

5.1.5  Metodai ir procedūros

Siekiant, kad būtų užtikrinta vandens tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:

- LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006).

- LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).

- LST EN ISO 5667-6:2017. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667‐6:2014).

- Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius. 1994.

- LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).

- LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.

- LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

- LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

- LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

- LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas (ISO 6777:1984).

- LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.

- LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.

- LST EN ISO 13395:2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996).

- LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas.

- LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.

- LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).

Vykdant programą galima naudoti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos taikant gaunami lygiaverčiai nurodytam metodui rezultatai.

Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio akreditacijos biuro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą pažymėjimą kartu su priedu, suteikiantį teisę atlikti vandens mėginių ėmimą ir cheminius tyrimus šiems elementams: biocheminio deguonies suvartojimui, bendrojo fosforo kiekiui, bendrojo azoto kiekiui.

5.1.6 Paviršinių vandens telkinių monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai

Vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK, nustatytomis:

1. Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-01.

2. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01.

3. Ežerų ekologinė būklė yra vertinama pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-11-05.

5.2  Požeminio vandens monitoringas

5.2.1 Požeminio vandens monitoringo tikslas ir uždaviniai

Svarbiausias požeminio vandens monitoringo tikslas – vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Svarbiausi uždaviniai:

- nustatyti ūkio subjektų poveikį gamtinei aplinkai;

- prognozuoti poveikio mastus ir padarinius;

- užtikrinti ūkio subjektų keliamos taršos, ar kito neigiamo poveikio, mažinimą.

5.2.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Lietuvoje viešam geriamojo vandens tiekimui išimtinai naudojamas požeminis vanduo. Šalyje yra palankios klimatinės ir gamtinės gėlo požeminio vandens formavimosi sąlygos. Gėlas požeminis vanduo yra susikaupęs įvairaus amžiaus ir litologinės sudėties vandeninguosiuose sluoksniuose. Gėlo požeminio vandens zonos storis kinta nuo 200–400 m Baltijos ir Žemaičių aukštumų rajone iki 50–150 m Nemuno žemumoje. Gyvenamajame sektoriuje vidutiniškai suvartojama apie 34 % viso išgaunamo požeminio vandens, gamybos poreikiams (pramonėje ir žemės ūkyje) – 28 %, nuostoliams tenka 27 % (Arustienė ir Kriukaitė, 2011).

Šiuo metu Plungės rajono savivaldybės teritorijoje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą vykdo  UAB „ Plungės vandenys“. Vandens gavybos ir tiekimo rodikliai 2022 metais pateikti lentelėje:

5.3.1 lentelė. Vandenviečių rodikliai 2022 m. Plungės r. (duomenys UAB „Plungės vandenys“ https://plungesvandenys.lt/vandens-gavyba-ir-tiekimas/)

| Eil. Nr. | Vandenvietė | Pakelta, m³ | Realizacija, m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plungės | 1498223 | 1179591 |
| 2 | Alsėdžių I+II+III | 24190 | 15888 |
| 3 | Lieplaukalės | 6419 | 4529 |
| 4 | Kulių | 19052 | 14163 |
| 5 | Karklėnų | 11454 | 3880 |
| 6 | Stonaičių | 27458 | 25448 |
| 7 | Grumblių I+II | 14301 | 5310 |
| 8 | Stanelių | 9951 | 5961 |
| 9 | Merkelių | 4562 | 1573 |
| 10 | Stalgėnų | 13942 | 9040 |
| 11 | Milašaičių | 8281 | 4713 |
| 12 | Šateikių | 22836 | 12051 |
| 13 | Aleksandravo | 18686 | 6514 |
| 14 | Alksnėnų | 3436 | 2171 |
| 15 | Narvaišių | 16078 | 6502 |
| 16 | Kadaičių | 1419 | 987 |
| 17 | Ž. Kalvarijos I+III | 34996 | 21229 |
| 18 | Gegrėnų | 10500 | 6531 |
| 19 | Žlibinų | 14041 | 7570 |
| 20 | Kantaučių | 18450 | 9177 |
| 21 | Keturakių | 2623 | 2362 |
| 22 | Purvaičiai | 846 | 589 |
| 23 | Platelių | 46139 | 21458 |
| 24 | Beržoro | 4560 | 2132 |
| 25 | Gintališkės I+II | 16743 | 4450 |
| 26 | Dovainių | 0 |  |
| 27 | Užpelkių | 16679 | 2309 |
| 28 | Gilaičių | 1797 | 252 |
| VISO | PAKELTA | 1867662 | 1376380 |
|  | PATIEKTA | 1834462 |  |

Vandentiekio skirstomuoju tinklu viešai tiekiamo vartotojams geriamojo vandens kokybę kontroliuoja UAB „Plungės vandenys” geriamojo vandens tyrimų laboratorija, turinti Maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimą 2014-09-29 Nr. LPL – 5. Geriamojo vandens tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”.

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens A grupės ir B grupės rodiklių programinė priežiūra vykdoma vadovaujantis mėginių ėmimo grafikais, suderintais su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu.

A grupės rodiklių (žarninių lazdelių (Escherichia coli), koliforminių bakterijų, kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus, spalvos, drumstumo, skonio, kvapo, vandenilio jonų koncentracijos (pH), savitojo elektrinio laidžio, laisvo chloro likučio (kai vanduo dezinfekuojamas, siekiant išvengti mikrobinės taršos) tyrimų rezultatai vartotojams pateikiami pasibaigus einamųjų metų ketvirčiui.

B grupės rodiklių (žarninių enterokokų, stibio, arseno, benzeno, benzpireno, boro, bromato, kadmio, chromo, vario, cianido, 1,2-dichloretano, fluorido, švino, gyvsidabrio, nikelio, nitrato, nitrito, aldrino, dieldrino, heptachloro, heptachlorepoksido, kitų pesticidų, pesticidų sumos, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, seleno, tetrachloreteno ir trichloreteno, haloformų sumos, aliuminio, amonio, chlorido, bendrosios geležies, mangano, permanganato indekso, sulfato, natrio, tričio, indikacinės dozės) tyrimų rezultatai vartotojams pateikiami einamųjų metų ketvirtame ketvirtyje.

Geriamojo vandens kokybė Plungės rajono savivaldybėje nuolat vertinama, rezultatai  pateikti UAB“Plungės vandenys“ tinklalapyje adresu:  https://plungesvandenys.lt/vandens-kokybe/.

Ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą sąrašas pateikiamas 5.3.2 lentelėje (LGT el. paslaugos;  https://www.lgt.lt/epaslaugos/).

5.3.2 lentelė. Ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą sąrašas

- Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Jėrubaičių k., Plungės r. Sav., aplinkos monitoringo programa (2020–2024) , 2020-2024.

- UAB "Jozita" skysto kuro degalinės teritorijos, esančios Žemaičių g. 2 A, Varkalių k. Plungės r., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui 2020-2024 m.) monitoringo programa, 2020-2024.

- UAB "Vyturys" paukštininkystės komplekso ir vandenvietės, esančių Plungės r. sav., Kaušėnų k., poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa 2019-2023 m., 2019-2023.

- UAB „Baltic Egg Production“ vandenvietės, esančios Birutės skg. 5, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo 2017–2021 m. ataskaita ir aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo programos aprašas 2022–2026 m., 2022-2026.

- UAB „Baltic Petroleum“ degalinės Plungės r. sav., Platelių mstl., Ž. Kalvarijos g. 1A aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) 2022-2026 m. programa, 2022-2026.

- UAB „Karseda“ degalinės Plungės r. sav., Jovaišiškės k., Beržų g. 2, aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) 2019–2023 metų programa, 2019-2023.

- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ uždaryto Žvirblaičių buitinių atliekų sąvartyno, esančio Žvirblaičių k., Plungės r. Sav., aplinkos monitoringo programa (2020–2024 m.) , 2020-2024.

- UAB „VVARFF“ skysto kuro degalinės, esančios Pramogų g. 4, Truikių k., Plungės r., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo programa 2020-2024 m., 2020-2024.

- Ūkininko Kazimiero Baginsko gyvulių fermų teritorijos, esančios Sodo g. 46, Varkalių k., Plungės r. sav., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui 2020-2024 m.) monitoringo programa, 2020-2024.

Viso  sistemoje registruotos 47 ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą programų, tačiau šiuo metu veikiancios yra tik 9.

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje UAB „Plungės vandenys” atlieka požeminio vandens monitoringą. Vykdomo požeminio vandens telkinių monitoringo tinklas pilnai tenkina savivaldybės aplinkosaugos poreikius, todėl šioje Programos dalyje nenumatyta vykdyti papildomų požeminio vandens kokybės tyrimų.

6 DIRVOŽEMIO MONITORINGAS

6.1 Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis dirvožemio monitoringo tikslas – ištirti dirvožemio cheminių rodiklių pokyčius, juos prognozuoti ir teikti informaciją, reikalingą priimant ūkinius ir kitus svarbius rajono bendruomenei sprendimus.

Pagrindiniai uždaviniai:

- parinktose vietose periodiškai rinkti ėminius dirvožemio cheminės sudėties tyrimams.

- surinktuose mėginiuose nustatyti sunkiųjų metalų kiekius.

- teikti žinias apie stebimų objektų užterštumą sunkiaisiais metalais.

6.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Svarbūs gyvenamosios gamtinės aplinkos komponentai yra dirvožemis (gruntas), žiemą – sniegas ir vandens baseinų (upių, upelių, ežerų, tvenkinių) dugno nuosėdos. Gamtosauginiu požiūriu dirvožemis yra svarbi teršalus deponuojanti ir tranzitinė terpė. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje (žiemą – sniege) kaupiasi per atmosferą ir kitais keliais pernešama tarša, nuo jo elementai-teršalai nuplaunami į paviršinio vandens baseinus, kur vėl kaupiasi jų dugno nuosėdose, su lietaus ir sniego tirpsmo vandeniu infiltruojasi į gilesnius grunto horizontus ir užteršia šachtinių šulinių vandenį bei juose besikaupiantį dumblą. Be to, dirvožemio (grunto) dulkės yra antrinis atmosferos taršos šaltinis.

Paviršinio dirvožemio ar grunto sluoksnio stebėsena tikslinga dėl daugelio priežasčių. Daugiausia į aplinką patenkančių cheminių elementų kaupiasi dirvožemyje ir vandens baseinų dugno nuosėdose. Dirvožemis yra laikomas ir teršalus kaupiančia, ir pernašos terpe. Ne tik dirvožemis, bet ir vandenys teršiami per drenažą (tręšiamos dirvos, netaisyklingai sandėliuojamas mėšlas, srutos), ši tarša sudaro ~70 % visų teršalų. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje kaupiasi ir atmosfera, ir kitais keliais patenkanti tarša, nuo jo elementai – teršalai nuplaunami į paviršinio vandens baseinus, kur vėl kaupiasi upių ir ežerų dugno nuosėdose, su lietaus ir sniego tirpsmo vandeniu infiltruojasi į gilesnius grunto horizontus ir užteršia šachtinių šulinių vandenį bei dugno nuosėdas (dumblą). Iš užteršto dirvožemio ir plikų dangų ar grunto teršalai išpustomi į pažemio oro sluoksnį ir kaupiasi augmenijoje.

Pagrindinę urbanizuotų ir pramoninių dirvožemių, taip pat sąvartynų ir gretimų jiems teritorijų taršos dalį lemia sunkieji metalai ir kiti toksiniai cheminiai elementai bei naftos produktai. Į dirvožemį patenka daug įvairių teršalų: pavojingų atliekų, kurios dažnai nėra tinkamai tvarkomos, pavojingų cheminių medžiagų, kurios patekusios į orą anksčiau ar vėliau nusėda ant žemės arba išsilieja įvairių nelaimingų atsitikimų metu, sunkieji metalai (Cd, Pb, Cr, Cu).

Plungės rajono savivaldybėje vyrauja smėlio, lengvo ir vidutinio lengvumo priemolio dirvožemiai, sunkūs moliai (6.2.1 ir 6.2.2 pav.).

6.2.1  paveikslas. Vyraujantys dirvožemio tipai Lietuvoje

6.2.2  paveikslas. Lietuvos dirvožemiai

6.2.3  paveikslas. Mineralinio azoto (Nmin) kiekis Lietuvos dirvožemiuose (2012 metų pavasarį) (V. Pranskiektis)

Mineralinio azoto kiekis dirvožemyje Plungės  rajone svyruoja nuo 40 iki 50kg/ha.

Plungės r. savivaldybė naudojosi Europos Sąjungos finansine pagalba tvarkant  ypatingai didelio pavojingumo PTŽ 8708 – naftos bazę Plungės r. sav., Šateikių sen. Narvaišių k. ir bendrojo naudojimo užterštą teritoriją Plungės m., Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio. Veikiantys ir uždaryti potencialiūs dirvožemio ir požeminio vandens taršos objektai ir jų poveikis aplinkai analizuoti pagal Lietuvos Geologijos tarnybos duomenis. Ypatingai didelis pavojus dirvožemiui,  gruntui nustatytas 8-uose taršos židinio tipuose (6.2.1 lentelė).

6.2.1 lentelė. Ypatingai pavojingi potencialūs taršos židiniai.  Elektroninės paslaugos užsakymo Nr. GEOLIS(a)-2022-4780;  Ataskaita suformuota: 2023-04-05 15:21:44

| Nr | x | y | Adresas | Tipas | Pavojingumas aplinkai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 362283 | 6196901 | Nausodžio sen., Varkalių k. | Plovykla | Ypatingai didelis pavojus |
| 2 | 353204 | 6188771 | Kulių sen., Kulių mstl. | Naftos bazė | Ypatingai didelis pavojus |
| 3 | 370510 | 6219794 | Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k. | Naftos bazė | Ypatingai didelis pavojus |
| 4 | 352506 | 6201564 | Šateikių sen., Aleksandravo k. | Naftos bazė | Ypatingai didelis pavojus |
| 5 | 354839 | 6209159 | Platelių sen., Platelių mstl., Žalioji g. 25 | Valymo įrenginiai | Ypatingai didelis pavojus |
| 6 | 364309 | 6200710 | Plungės miesto sen., Plungės m., Stoties g. 5a | Katilinė | Ypatingai didelis pavojus |
| 7 | 364761 | 6200504 | Plungės miesto sen., Plungės m., Stoties g. 11 | Naftos bazė | Ypatingai didelis pavojus |
| 8 | 363464 | 6200927 | Plungės miesto sen., Plungės m., Pramonės pr. 4 | Rezervuaras | Ypatingai didelis pavojus |

Tam, kad būtų įgyvendinti dirvožemio monitoringo keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie dirvožemio taršą. Dirvožemio mėginių tyrimai leistų detaliau įvertinti dirvožemio taršą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

6.3 Stebimi rodikliai

Rekomenduojama Plungės rajono savivaldybės teritorijoje imamų dirvožemių mėginiuose tirti šiuos sunkiųjų metalų koncentracijas (mg/kg): chromo Cr, vario Cu, nikelio Ni, švino Pb, cinko Zn, mangano (Mn), alavo (Sn). Papildomai rekomenduojama įvertinti galimą taršą naftos produktais ir tirti naftos produktų indeksą (angliavandenilių C10-C40 sumą).

6.4 Stebėjimų periodiškumas

Dirvožemio mėginių tyrimai atliekami numatytose vietose vieną kartą per aplinkos monitoringo programos vykdymo laikotarpį. Dirvožemio mėginius tyrimams rekomenduojama imti pavasario sezonu, nutirpus sniegui ir pasibaigus įšalui monitoringo programos vykdymo trečiaisiais metais (t. y. 2026 m.).

6.5 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Dirvožemio taršos vertinimui dirvožemio mėginių tyrimus numatyta vykdyti Plungės rajono savivaldybės vietose prie potencialiai pavojingų taršos šaltinių (teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai dėl  pavojingumas aplinkai,  transportas, pramonė) ir aplink juos esančiose teritorijose.

Dirvožemio užterštumo tyrimus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje numatoma atlikti 8-se matavimų vietose. Siūlomos dirvožemio užterštumo tyrimo vietos Plungės rajone pateikiamos 6.5.1 paveiksle.

6.5.1  paveikslas. Dirvožemio užterštumo tyrimo vietos Plungės rajone

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje dirvožemio tyrimų vietos pateikiamos 6.5.1 lentelėje.

6.5.1  lentelė. Plungės  rajono dirvožemio taršos matavimų vietos 2024–2029 metų monitoringo metu (vietovė, vietovės pobūdis ir koordinatės)

| Vietos žymuo | x | y | Dirvožemio taršos matavimų vietovės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 362283 | 6196901 | Plovykla |
| 2 | 353204 | 6188771 | Naftos bazė |
| 3 | 370510 | 6219794 | Naftos bazė |
| 4 | 352506 | 6201564 | Naftos bazė |
| 5 | 354839 | 6209159 | Valymo įrenginiai |
| 6 | 364309 | 6200710 | Katilinė |
| 7 | 364761 | 6200504 | Naftos bazė |
| 8 | 363464 | 6200927 | Rezervuaras |

Matavimo vietos Plungės rajono savivaldybėje parinktos skirtingose Plungės miesto ir rajono vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį mieste žmonių lankomose vietose.

6.6 Metodai ir procedūros

Siekiant, kad būtų užtikrinta dirvožemio mėginių tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:

- ISO 18400-101:2017. Soil quality – Sampling Framework for the preparation and application of a sampling plan.

- ISO 18400-103:2017. Soil quality – Sampling Safety.

- ISO 18400-104:2018. Soil quality – Sampling Strategies.

- ISO 18400-107:2017. Soil quality – Sampling Recording and reporting.

- ISO 18400-202:2018. Soil quality – Sampling Preliminary investigations.

- ISO 18400-203:2018. Soil quality – Sampling Investigation of potentially contaminated sites.

- LST EN ISO 15175:2019. Dirvožemio kokybė. Užteršto dirvožemio apibūdinimas, susijęs su požeminio vandens apsauga (ISO 15175:2018).

- LST ISO 11047:2004. Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai (tpt ISO 11047:1998).

- LST EN ISO 23161:2019. Dirvožemio kokybė. Atrinktų alavo organinių junginių nustatymas. Dujų chromatografijos metodas (ISO 23161:2018).

- ISO 16703:2004. Soil quality — Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography.

Vykdant programą galima naudoti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos taikant gaunami lygiaverčiai nurodytam metodui rezultatai.

Sunkieji metalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio akreditacijos biuro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą pažymėjimą kartu su priedu, suteikiantį teisę atlikti dirvožemio (grunto) mėginių ėmimą ir cheminius tyrimus šiems elementams: chromui, variui, nikeliui, švinui, cinkui, manganui, alavui.

6.7 Dirvožemio monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai

Gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų bei žemės ūkiui naudojamam dirvožemiui įvertinti tyrimų rezultatai lyginami su foniniais sunkiųjų metalų kiekiais ir ribinėmis vertėmis iš higienos normos „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ (HN 60:2015) Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01.

Įvairios paskirties teritorijose dirvožemio rezultatų vertinimo kriterijai yra nurodyti:

Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, patvirtintuose 2008 m. balandžio 30 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ (patvirtintus LR aplinkos ministro 2009-11-17 d. įsakymu Nr. D1-694);

Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijas (patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie AM direktoriaus 2010-12-31 d. įsakymu Nr. 1-259).

7. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS

7.1. Gyvosios gamtos monitoringo tikslas ir uždaviniai

Svarbiausias gyvosios gamtos būklės monitoringo tikslas – stebėti ir įvertinti natūralios bei antropogeniškai sąlygotos gyvūnijos rūšinės įvairovės, gausumo bei produktyvumo ir augalijos kaitų pagrindines tendencijas, rūšių ir bendrijų įvairovės pokyčius, parengti pokyčių prognozę.

Svarbiausi uždaviniai:

- gauti informaciją apie gyvūnų rūšių populiacijų būklę, ypač apie rūšis, kurioms reikalinga nuolatinė ar sezoninė apsauga;

- gauti informaciją apie intensyviai naudojamas ir ekonominę vertę turinčias gyvūnų rūšis; indikatorines rūšis bei invazines rūšis;

- parengti retųjų, nykstančiųjų ir invazinių augalų rūšių monitoringo schemas;

- pateikti tyrimų rezultatus kaupimui duomenų bazėse ir atlikti surinktos medžiagos analizę.

7.2. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Biologinės įvairovės išsaugojimas – vienas iš svarbiausių uždavinių, siekiant darnaus visuomenės vystymosi.

Lietuvos saugomos teritorijos

Plungės rajono savivaldybėje yra išskirtos net 45 saugomos teritorijos: 42 konservacinio apsaugos prioriteto ir 3 kompleksinio apsaugos prioriteto (7.1 lentelė). 43 teritorijos yra nacionalinės svarbos ir 2 yra savivaldybės pavaldume.

7.1  lentelė. Saugomos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Saugomos teritorijos pavadinimas | Savivaldybė | Steigimo tikslai |
| --- | --- | --- | --- |
| Konservacinio apsaugos prioriteto teritorijos |  |  |  |
| Rezervatai |  |  |  |
| 1. | Minijos gamtinis rezervatas (Salantų RP sudėtyje) | Plungės r. | Išsaugoti ypač vertingą hidrografiniu ir biocenoziniu požiūriais Minijos kilpos ties Vaitkių kaimu gamtinį kompleksą, Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6210 Stepinių pievų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 6270 Rūšių turtingų smilgynų, 9180 Griovų ir šlaitų miškų, 91F0 Paupių guobynų, 91E0 Aliuvinių miškų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 8220 Silikatinių uolienų atodangų, 7220 Šaltinių su besiformuojančiais tufais buveinėmis, saugomų gyvūnų rūšių, ypač griežlės, tulžio, kartuolės, ovaliosios geldutės, paprastojo kirtiklio, paprastojo kūjagalvio, pleištinės skėtės, ūdros, upinės nėgės, buveinėmis |
| 2. | Plokštinės gamtinis rezervatas (Žemaitijos NP sudėtyje) | Plungės r. | Išsaugoti unikalios geomorfologinės struktūros Plokščių termokarstiniame duburyje susidariusį Plokštinės miškų ir pelkių kompleksą su natūraliais Juodupio ir Uošnos upeliais, Europos Bendrijos svarbos vandenų, pievų, pelkių ir miškų buveinėmis ir joms būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, jerubei ir lūšiai tinkamomis buveinėmis |
| 3. | Rukundžių gamtinis rezervatas (Žemaitijos NP sudėtyje) | Plungės r. | Išsaugoti pelkėtų ir miškingų įlomių Rukundžių gamtinį kompleksą su natūralia hidrografine struktūra, Europos Bendrijos svarbos pelkių ir miškų buveinėmis ir joms būdinga augalija ir gyvūnija, šarvuotajai skėtei, didžiajam auksinukui, jerubei ir lūšiai tinkamomis buveinėmis |
| Draustiniai |  |  |  |
| Valstybiniai |  |  |  |
| 1. | Reiskių tyro kraštovaizdžio draustinis | Klaipėdos r., Kretingos r., Plungės r. | Išsaugoti drumlinuotą moreninį reljefą ir pelkinį kompleksą Žemaičių aukštumos vakariniame šlaite |
| 2. | Minijos ichtiologinis draustinis | Plungės r., Kretingos r., Klaipėdos r., Šilutės r | Išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes, saugomas rūšis: raudonąją gegūnę, baltijinę gegūnę, juodąjį apoloną, baltajuostį melsvį, griežlę, juodąją meletą, vapsvaėdį, ligutę, paprastąją medšarkę bei Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines: 6270 rūšių turtingus smilgynus, 9050 žolių turtingus eglynus |
| 3. | Gandingos kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti raiškų Babrungo upės slėnio kraštovaizdį su Gandingos piliakalniu, kitais archeologijos objektais |
| 4. | Vainaičių tyro telmologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti vertingą Vainaičių tyro ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti teritorijoje randamas saugomas gyvūnų, grybų ir augalų rūšis, saugomą augalų bendriją, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę - smailiasnukę varlę (Rana arvalis), teterviną (Tetrao tetrix), pilkąją gervę (Grus grus), vapsvaėdį (Pernis apivorus), jerubę (Bonasa bonasia), juodąją meletą (Drycopus martius), ligutę (Lulula arborea), šermuonėlį (Mustela erminea), baltąjį kiškį (Lepus timidus), kupstinę kūlingę (Trichophorum cespitosum), tikrąją raudonpintę (Picnoporus cinnabarinus), švylinį kūlingyną (Eriophoro-Trichophoretum cespitosi), 7110 *aktyvių aukštapelkių, 91D0 *pelkinių miškų, 9010 *vakarų taigos buveines, sudaryti sąlygas vykdyti natūralių buveinių ir saugomų rūšių stebėseną, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę, sudaryti sąlygas analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms |
| 5. | Minijos pralaužos kraštovaizdžio draustinis | Telšių r., Plungės r., Rietavo | Išsaugoti Minijos upės prasiveržimo pro moreninius kalvagūbrius kraštovaizdį |
| 6. | Buožėnų geomorfologinis draustinis | Telšių r., Plungės r. | Išsaugoti raiškų Žemaičių aukštumos ruožą |
| 7. | Vilkaičių geomorfologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti moreninį kalvyną Žemaičių aukštumoje |
| 8. | Milašaičių miško pušies genetinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Milašaičių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga |
| 9. | Tilvikų miško juodalksnio genetinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Tilvikų miško juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga |
| Savivaldybės |  |  |  |
| 1. | Abokų botaninis-zoologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti retųjų ir nykstančių gyvūnų laikymosi vietas bei retųjų augalų augimvietes. Gyvena Raudonosios knygos gyvūnai: žalioji meleta, didžioji kuolinga, griežlė, tetervinai, kamanės, lankosi gervės, juodieji gandrai, gausu kitų gyvūnų, ypač vabzdžių; auga reti ir apyrečiai augalai: burbuliai, gegužraibės, saulašarės, spanguolės. |
| 2. | Kepurėnų botaninis-zoologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti retųjų ir nykstančių gyvūnų laikymosi vietas bei retųjų augalų augimvietes. Gyvena Raudonosios knygos gyvūnai: 2-3 poros rudakaklių kragų, mažieji kragai, lankosi pievinė lingė, gausu kitų paukščių, vabzdžių. Apyežeryje auga reti augalai: puplaiškiai, gegužraibės, burbuliai ir kt. |
| Patenkantys į valstybinius parkus |  |  |  |
| 1. | Minijos kraštovaizdžio draustinis Salantu rp | Kretingos r., Plungės r. | Išsaugoti vaizdingą erozinės kilmės Minijos slėnio atkarpą, išraižytą gausių šaltiniuotų atkarpų, unikalų erozinį Mišupės žemupio slėnį, Mišupės ir Minijos santaką, senslėnio ruožą su dabartine Minijos upės vaga, Minijos ir Salanto upių santaką, natūralius Minijos slėnio šlaitų miškus - ąžuolynus ir skroblynus su gausiomis saugomų augalų - daugiamečių blizgių, miškinių česnakų, tuščiavidurių rūtenių populiacijomis, taip pat natūralias salpines Minijos slėnio pievas su saugomų augalų - šalmuotųjų, vyriškųjų ir mažųjų gegužraibių, melsvųjų mėlitų augavietėmis, Dauginčių ir Sauserių piliakalnius, Martynaičių piliakalnį su gyvenviete ir Gintarų dvarvietę |
| 2. | Paparčių telmologinis draustinis znp | Skuodo r., Plungės r. | Išsaugoti sudėtingos struktūros Paparčių pelkės ekosistemą su vertingomis biocenozėmis, saugomomis rūšimis ir Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis |
| 3. | Šarnelės kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti raiškų Šarnelės keiminių darinių kraštovaizdį su Šarnelės piliakalniu, senovės gyvenvietėmis, poeto Vytauto Mačernio gimtosios sodybos vieta ir kapu, Europos Bendrijos svarbos pievų buveinėmis, saugomomis vabzdžių ir paukščių rūšimis |
| 4. | Ertenio telmologinis draustinis | Plungės r. | Atkurti ir išsaugoti Ertenio pelkės ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos pelkių ir pievų buveinėmis, saugomomis rūšimis |
| 5. | Gardų geomorfologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti nesunaikintą Gardų ozo dalį su saugomomis rūšimis ir buveinėmis |
| 6. | Žemaičių Kalvarijos urbanistinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Žemaičių Kalvarijos miestelio – Vakarų Lietuvos piligrimystės centro – radialinį gatvių tinklą, aikštės planą, taip pat tūrinę erdvinę kompoziciją su vyraujančia Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia ir kryžiaus kelio stotimis, lėmusiomis miestelio urbanistinę raidą, kitas archeologines, istorines ir memorialines vertybes |
| 7. | Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Žemaitijai būdingą kalvoto agrarinio miškingo kraštovaizdžio kompleksą su tradicine žemėnaudos ir užstatymo struktūra, Žernių ir Jazdauskiškių piliakalniais, Jazdauskiškių senkapiais ir kapinynu, Europos Bendrijos svarbos vandenų buveinėmis ir joms būdingomis augalų ir gyvūnų rūšių bendrijomis |
| 8. | Gegrėnų archeologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti kuršių genties I tūkstantmečio–II tūkstantmečio pradžios archeologinių paminklų kompleksą, kurį sudaro Gegrėnų I ir II piliakalniai, Gegrėnų I ir II kapinynai ir Gegrėnų senovės gyvenvietė |
| 9. | Margupio geomorfologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti ypač raiškią Margupio upelio ir jo intakų slėnių sistemą su būdingomis šlaitų biocenozėmis, saugomomis rūšimis ir buveinėmis |
| 10. | Pučkorių kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Pučkorių moreninių darinių ruožo kraštovaizdį su ypač raiškia kalvų, giraičių, tarpukalvių ir pelkučių mozaika, Pučkorių II ir III piliakalniais, senkapiu, Visvainių alkakalniu, Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis ir saugomų paukščių ir vabzdžių bendrijomis |
| 11. | Mikytų kraštovaizdžio draustinis | Skuodo r., Plungės r. | Išsaugoti Žemaitijai būdingą raiškų kalvotą mozaikišką kraštovaizdį su miškų, laukų, pievų, tarpukalvių pelkučių ir vienkieminių sodybų kompleksu, Mikytų piliakalniu, Mikytų ir Gudalių alkakalniais, Mačiūkių kapinynu ir mitologiniu Laumės akmeniu, Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis ir joms būdinga augalija ir gyvūnija, saugomų rūšių bendrijomis |
| 12. | Užpelkių telmologinis draustinis | Plungės r. | Atkurti ir išsaugoti būdingą takoskyrinį Užpelkių pelkinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinių kompleksu, saugomų rūšių bendrijomis |
| 13. | Pakastuvos telmologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Pakastuvos pelkės ekosistemą su saugomomis rūšimis, Europos Bendrijos svarbos vandenų ir miškų buveinėmis, saugomų paukščių perimvietėmis ir maitinimosi vietomis, saugomų vabzdžių bendrijomis |
| 14. | Medsėdžių geomorfologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Platelių duburiui būdingo plokščiakalvių reljefo etaloną – Medsėdžių limnokeimą – su saugomų vabzdžių buveinėmis |
| 15. | Platelių urbanistinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti istoriškai susiformavusį Platelių miestelio radialinį gatvių tinklą, vedantį į aikštę, ir tūrinę erdvinę kompoziciją, kurią formuoja išlikęs būdingas vieno ir dviejų aukštų užstatymas, Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių ansamblis ir Platelių dvaro sodybos kompleksas |
| 16. | Platelių kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti didžiausio ir giliausio Žemaitijoje Platelių ežero ir jo apyežerių kraštovaizdį su vertingomis pakrantėmis, salomis, Kumelkaktės pusiasaliu, Šventorkalnio archeologiniu kompleksu, Ąžuolų salos senovės gyvenvietėmis, povandeninio paveldo objektais, Europos Bendrijos svarbos pelkių, pievų ir miškų buveinėmis ir žvilgančiajai riestūnei, dvilapiui purvuoliui, jerubei ir ūdrai tinkamomis buveinėmis ir kitomis saugomomis rūšimis |
| 17. | Liepijų kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Vidurio Žemaičių aukštumai būdingo miškingų plokščiakalvių kraštovaizdžio etaloną su stambiomis Liepijų limnoglacialinėmis plokščiakalvėmis ir mišraus Liepijų miško biocenozėmis, Europos Bendrijos svarbos pievų, miškų ir pelkių buveinėmis bei saugomų gyvūnų rūšių bendrijomis |
| 18. | Siberijos telmologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti sudėtingos struktūros Siberijos paežerės pelkės ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos pelkių, miškų ir pievų buveinėmis ir saugomų rūšių bendrijomis |
| 19. | Beržoro kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti itin raiškų, tradicinius bruožus išlaikiusį Beržoro kaimo, Beržoro ežero ir apyežerių kraštovaizdį su Beržoro kaimo urbanistine struktūra ir architektūros vertybėmis, Beržoro ežero salomis ir atviromis pakrantėmis, Europos Bendrijos svarbos miškų ir pelkių buveinėmis, dvilapiui purvuoliui, griežlei ir kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis |
| 20. | Ilgio botaninis-zoologinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti natūralumu ir biologine įvairove išsiskiriantį Ilgio ežero, paežerės pelkių ir miškų ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos vandenų, miškų ir pelkių buveinėmis ir joms būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, saugomų augalų ir gyvūnų bendrijomis |
| 21. | Stirbaičių kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Saugomas ir reprezentuojamas didžiausio nacionaliniame parke miškais apsodinto vienkieminio padriko kaimo kraštovaizdis su unikalia žemėnaudų bei erdvine struktūra išsaugoti tradicinius bruožus išlaikiusį Stirbaičių kaimo kraštovaizdį su tradicine užstatymo ir žemėnaudos struktūra, etnoarchitektūros elementais, Europos Bendrijos svarbos pievų, miškų ir pelkių buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių bendrijomis |
| 22. | Godelių etnokultūrinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Godelių kaimo tradicinį kraštovaizdį ir urbanistinę struktūrą, vertingus sodybų etnoarchitektūros elementus ir želdinius, žemaičių kultūros tradicijas ir papročius, alkakalnį, vadinamą Raganos kalnu, šventais laikomus šaltinius, senąsias kaimo kapines, tautodailininko Stanislovo Riaubos gimtosios sodybos vietą, Lietuvos partizano ir partizanų rėmėjos žūties vietą |
| 23. | Grigaičių kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Žemaitijai būdingą raiškaus Grigaičių miškingo agrarinio kraštovaizdžio kompleksą su Surblių kapinynu ir griežlei, gulbei giesmininkei ir kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis |
| 24. | Babrungo kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti Babrungo ir Uošnos upių slėnių kraštovaizdį su natūraliomis upių ir upelių atkarpomis, būdingomis Babrungėnų kaimo paupio sodybomis, Grigaičių piliakalniu, Babrungėnų vandens malūnais ir senkapiu, Europos Bendrijos svarbos rūšims – didžiajam auksinukui, ovaliajai geldutei, griežlei, ūdrai ir kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis |
| 25 | Laumalenkų kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti unikalų Laumalenkų pusiasalių, salų, įlankų, protakų, ežerų, miškų ir pelkių gamtinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos vandenų, pelkių ir miškų buveinėmis ir joms būdingomis augalų ir gyvūnų bendrijomis, saugomų paukščių rūšių perimvietėmis |
| 26. | Paburgės kraštovaizdžio draustinis | Plungės r. | Išsaugoti būdingą miškingų ir ežeruotų pelkinių duburių kraštovaizdį su Europos Bendrijos svarbos vandenų, pievų, pelkių ir miškų buveinėmis, saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis |
| 27. | Šilinės hidrografinis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti natūralaus miškų upelio etaloną – Šilinės upelį, jo hidrografinę struktūrą ir hidrologinį režimą, miškingą slėnį ir paslėnį su natūraliomis pievomis, šaltiniais, saugomomis rūšimis ir Europos Bendrijos svarbos vandenų ir miškų buveinėmis |
| 28. | Juodupio botaninis draustinis | Plungės r. | Išsaugoti biologiniu požiūriu itin vertingą Juodupio upelio slėnio, paslėnio, Prieupės ir Briedinės pelkių ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos miškų ir pelkių buveinėmis ir joms būdingomis saugomų augalų, grybų ir gyvūnų bendrijomis |
| Kompleksinio apsaugos prioriteto teritorijos |  |  |  |
| Valstybiniai parkai |  |  |  |
| 1. | Salantų regioninis parkas | Skuodo r., Kretingos r., Plungės r. | Išsaugoti Erlos - Salanto - Minijos senslėnio ir jo apylinkių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes |
| 2. | Žemaitijos nacionalinis parkas | Plungės r., Skuodo r. | Išsaugoti didžiausią Žemaitijoje Platelių ežerą ir jo apylinkes, Laumalenkos, Babrungo hidrografinius kompleksus, Vakarų Lietuvos Šarnelės, Mikytų, Varduvos, Medsėdžių, Liepijos geomorfologininius kompleksus |
| Biosferos poligonai |  |  |  |
| 1. | Plinkšių miško biosferos poligonas | Mažeikių r., Telšių r., Plungės r. | Išsaugoti Plinkšių miškų ir jų apylinkių ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir pilkosios meletos (Picus canus) populiacijas teritorijoje |

Prie konsevacinio apsaugos prioriteto taip pat priskiriami ir gamtos paveldo objektai. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 652 (LR Aplinkos ministro 2018-04-16 įsakymo Nr. D1-300 redakcija), Plungės rajono teritorijoje yra paskeltas 31 valstybės saugomas gamtos paveldo objektas:

- Akmuo Dievo Stalas*. Yra Žlibinų sen. Plikių k., VMU Telšių regioninio padalinio Žarėnų g-jos teritorijoje, Keturakių miške.

- Akmuo Galąstuvas. Yra Žlibinų sen. Plikių k., VMU Telšių regioninio padalinio Žarėnų g-jos teritorijoje.

- Dyburių atodanga. Yra Šateikių sen. Dyburių k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Minijos gamtiniame rezervate.

- Ubagų kalno akmuo. Yra Platelių sen. Platelių k.

- Knygnešių šaltinis. Yra Paukštakių sen. Vilkų k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje.

- Koiskalnio šaltinis. Yra Paukštakių sen. Paburgės k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Plokštinės gamtiniame rezervate.

- Pilelio šaltinis*. Yra Žemaičių Kalvarijos sen. Paplatelės k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Paplatelės miške.

- Plokščių šaltinis*. Yra Platelių sen., Plokščių k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Plokštinės miške, Plokštinės gamtiniame rezervate.

- Prarajos duobė. Yra Babrungo sen. Babrungėnų k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje.

- Auksalės pusiasalis*. Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Platelių ežere.

- Beržoro ežero sala. Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Beržoro ežere.

- Gaidsalė. Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Platelių ežere.

- Ilgio ežero salos (2). Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Ilgio ežere.

- Kreiviškių pusiasalis*. Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Platelių ežere.

- Platelių ežero salos: Briedsalė, Veršio, Pilies*. Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Platelių ežere.

- Pliksalė. Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Platelių ežere.

- Šončelio sala. Yra Platelių sen., Platelių ežere.

- Ubagsalė. Yra Platelių sen. VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Platelių ežere.

- Ąžuolai Dvyniai. Yra Žemaičių Kalvarijos sen. Getaučių k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje.

- Birškaus bukas. Yra Platelių sen. Beržoro k.

- Eglė Boba. Yra Platelių sen. Stirbaičių k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje.

- Laikrodinės ąžuolas. Yra Plungės miesto sen. Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parke.

- Mingėlos ąžuolas*. Yra Nausodžio sen. Vieštovėnų k.

- Mykolo Oginskio liepa. Yra Plungės miesto sen. Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parke.

- Perkūno ąžuolas*. Yra Plungės miesto sen. Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parke.

- Platelių liepa*. Yra Platelių sen. Platelių mstl.

- Platelių vinkšna*. Yra Platelių sen. Platelių mstl.

- Plokščių miško eglė. Yra Platelių sen. Plokščių k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Plokščių miške.

- Plungės dvaro parko aukštasis ąžuolas. Yra Plungės miesto sen. Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parke.

- Raganos uosis*. Yra Platelių sen. Platelių mstl.

- Stirbaičių ąžuolas*. Yra Platelių sen. Stirbaičių k., VMU Telšių regioninio padalinio Platelių g-jos teritorijoje, Stirbaičių miške.

Dar viena saugomų teritoijų kategorija - Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos. Plungės rajone yra bendrosios ekologinės apsaugos zonos (miestų, laukų apsaugos, požeminių vandenų (vandenviečių, paviršinio vandens telkinių, agrarinių takoskyrų); buferinės apsaugos (rezervatų, parkų ir draustinių, paveldo objektų buferinės apsaugos zonos); fizinės apsaugos (paveldoobjekto, valstybinio geodezinio pagrindo punktų, elektros linijų, ryšių linijų ir kt.); vizualinės apsaugos (paveldo objektų, aerodromų ir kt.). Išskirtos sanitarinės apsaugos zonos (gamybinių, komunalinių objektų ir kt.).

Europos Bendrijos svarbos specialios saugomos teritorijos (ES ekologinis tinklas Natura 2000)

Pagal LR saugomų teritorijų įstatymą bei įgyvendinant šalyje Europos Sąjungos Direktyvas dėl laukinių paukščių išsaugojimo, Plungės rajone atrinktos buveinės, kurios įtrauktos į bendrąjį šalies Natura 2000 tinklą. Tarp jų Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (sutrumpintai PAST) bei buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Plungės rajone išskirtos 4 PAST ir 12 BAST – viso 16 ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų (7.2 lentelė).

7.2 lentelė. Natura 2000 teritorijos Plungės rajone

| Eil. Nr. | Teritorijos kodas ir pavadinimas | Savivaldybė | Steigimo tikslas |
| --- | --- | --- | --- |
| Paukščių apsaugai svarbios teritorijos |  |  |  |
| 1. | LTPLUB002 Reiskių tyro pelkė | Plungės raj., Klaipėdos raj., Kretingos raj. | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria), tikutis (Tringa glareola) |
| 2. | LTKLAB005 Minijos upės slėnis | Šilutės raj., Klaipėdos raj., Kretingos raj., Plungės raj. | Griežlė (Crex crex), tulžys (Alcedo atthis) |
| 3. | LTMAZB001 Plinkšių miškas | Mažeikių raj., Telšių raj. ir Plungės raj. | Vapsvaėdis (Pernis apivorus), pilkoji meleta (Picus canus) |
| 4. | LTPLUB001 Žemaitijos nacionalinis parkas | Plungės raj. ir Skuodo raj. | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus), jerubė (Bonasa bonasia), griežlė (Crex crex) |
| Buveinių apsaugai svarbios teritorijos |  |  |  |
| 1. | LTPLU0010 Rietavo miškai | Klaipėdos raj., Kretingos raj., Plungės raj., Rietavo | 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai; 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6410 Melvenynai; 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450 Aliuvinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 7110 Aktyvios aukštapelkės; 7120 Degradavusios aukštapelkės; 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 7150 Plikų durpių saidrynai; 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 9010 Vakarų taiga; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 9160 Skroblynai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91D0 Pelkiniai miškai; 91E0 Aliuviniai miškai; Didysis auksinukas; Kraujalakinis melsvys; Lūšis; Ovalioji geldutė; Pleištinė skėtė |
| 2. | LTKLA0007 Minijos upė | Klaipėdos raj., Kretingos raj., Plungės raj., Šilutės raj. | Kartuolė; Ovalioji geldutė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Ūdra; Upinė nėgė |
| 3. | LTPLU0013 Gandingos apylinkės | Plungės raj. | 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 91E0, Aliuviniai miškai; 6210, Stepinės pievos; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9160, Skroblynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; Ūdra |
| 4. | LTPLU0012 Stalgėnų pievos | Plungės raj. | 6270, Rūšių turtingi smilgynai |
| 5. | LTPLU0016 Minijos aukštupys | Telšių raj., Plungės raj., Rietavo | 6450 Aliuvinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; Mažoji nėgė |
| 6. | LTPLU0014 Vainaičių tyras (Stalgo pelkė) | Plungės raj. | 7120, Degradavusios aukštapelkės; 7140,Tarpinės pelkės ir liūnai; 91D0, Pelkiniai miškai |
| 7. | LTPLU0011 Sausdravo upė | Plungės raj. | 91E0, Aliuviniai miškai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; Mažoji nėgė |
| 8. | LTPLU0015 Kantaučių apylinkės | Plungės raj., Telšių raj. | 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6450 Aliuvinės pievos; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91D0 Pelkiniai miškai; 91E0 Aliuviniai miškai |
| 9. | LTKRE0002 Minijos slėnis ties Dyburiais | Kretingos raj., Plungės raj. | 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; 6210 Stepinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450 Aliuvinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 8220 Silikatinių uolienų atodangos; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9070 Medžiais apaugusios ganyklos; 9160 Skroblynai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91E0 Aliuviniai miškai; 91F0 Paupių guobynai; 9190 Sausieji ąžuolynai |
| 10. | LTKRE0005 Salanto ir Blendžiavos upės | Plungės raj., Kretingos raj. | 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 6450, Aliuvinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; Mažoji nėgė |
| 11. | LTTEL0015 Kęstaičių kaimo apylinkės | Plungės raj., Telšių raj. | 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 9010 Vakarų taiga; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 91D0 Pelkiniai miškai |
| 12. | LTPLU0009 Žemaitijos nacionalinis parkas | Plungės raj., Skuodo raj. | 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis; 3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 6410, Melvenynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte; 7230, Šarmingos žemapelkės; 9010, Vakarų taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai; Auksuotoji šaškytė; Didysis auksinukas; Dvijuostė nendriadusė; Dvilapis purvuolis; Keturdantė suktenė; Lūšis; Mažasis varpenis; Ovalioji geldutė; Skiauterėtasis tritonas; Šarvuotoji skėtė; Ūdra; Žvilgančioji riestūnė |

Biologinė įvairovė ir kraštovaizdis

Per paskutinius 30 metų Plungės rajono biologinė įvairovė buvo tiriama epizodiškai įvairių organizmų sistematinių grupių specialistų tiek iš Klaipėdos universiteto, tiek iš įvairių kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų. Prie specialistų dar prisidėjo studentai, atlikdami savo kursinius, baigiamuosius darbus, taip pat ir vietiniai Plungės rajono gyventojai ar svečiai. Visų atliktų tyrimų nelabai būtų įmanoma ir surinkti, nes dalis jų yra nepublikuoti, arba tik labai sporadiškai pateikiami vienuose ar kituose informacijos šaltiniuose, arba išsibarstę po įvaires duomenų bazes. Didžioji dalis duomenų apie atskiras organizmų grupes yra neapibendrinti. Tačiau, vykdant tikslinius tyrimus ir juos įvertinant bei apibendrinant, buvo išskirtos pačios svarbiausios gamtinės teritorijos Plungės rajone, kurios ir buvo paskelbtos saugomomis. Taip susiformavo Plungės rajone dabar esanti saugomų teritorijų sistema.

Įkūrus Žemaitijos nacionalinį ir Salantų regioninį parkus, atsirado nuolatiniai specialistai, kurie kasmet vykdo įvairiausius biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio tyrimus, monitoringą. Visos valstybinės reikšmės saugomos teritorijos, esančios Plungės rajone, yra priskirtos parkų direkcijoms. Retos rūšys ir buveinės, ypač Europos Bendrijos svarbos, yra stebimos pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą. Nemažai duomenų yra surenkama ir iš įvairių Aplinkos ministerijos užsakomųjų temų, kaip, pavyzdžiui, vilkų monitoringas, pagal kuriuos matyti ir situacija Plungės rajone (7.1 pav.). Absoliuti dauguma duomenų nepasiekia Plungės rajono savivaldybės specialistų, tačiau jie yra apdorojami valstybiniu mastu ir atitinkamai daromos išvados ir sprendimai.

7.1 pav. Vilkų šeimyninių grupių skaitlingumas 2018 m. (Šaltinis – Vasltybinė saugomų teritorijų tarnyba)

Plungės rajono kraštovaizdis yra labai išraiškingas. Geografams, biologams ir kitų sričių specialistams išanalizavus tyrimų duomenis, vertingiausiose vietose buvo įsteigti draustiniai, jų pagrindu gimė Žemaitijos nacionalinis bei Salantų regioninis parkai.

Išanalizavus vykdytų ir vykdomų tyrimų apimtis, matyti, kad Plungės rajono savivaldybės teritorijoje vykdomų saugomų buveinių bei rūšių stebėsenos apimtys yra pakankamos, todėl šioje Programos dalyje nenumatyta vykdyti papildomų jų stebėjimų. Kraštovaizdžio stebėsena taip pat pakankamai vykdoma valstybinių parkų specialistų ir jos plėsti nėra būtino reikalo.

Tačiau yra rūšių, kurios nėra nuolat stebimos visos Lietuvos mastu, bet aktualios vietos žmonėms. Tai visų pirma būtų invazinės rūšys, kurios kasmet skverbiasi į mūsų aplinką, plečia savo teritorijas, didina gausą ir pridaro vis daugiau žalos. Nekontroliuojant jų plitimo, kasmet žala tik didės. Todėl ypač svarbu nustatyti pavojingiausių invazinių rūšių išplitimo teritorijas ir nuolat stebėti jų plitimo tempą ir kryptis, kad būtų galima tiksliškai imtis jų reguliavimo priemonių.

Todėl, siūlome Plungės r. savivaldybės teritorijoje vykdyti sosnovskio barščio Heracleum sosnowskyi ir luzitaninio ariono Arion lusitanicus monitoringą parinktose teritorijose. Sosnovskio barščiai pradeda plisti iš apleistų plotų tiek palei kelius tiek palei vandens telkinius ar pamiškes. Pradinėse stadijose aptikus jų nedideles populiacijas, ir pradėjus taikyti kontrolės priemones, kaštai labai sumažėja ir galima sėkmingai sustabdyti jų plitimą. Luzitaninis arionas plinta žmogaus gyvenamojoje aplinkoje – daržuose, soduose, parkuose, priemiesčių miškuose. Dideli jų kiekiai pridaro daug žalos nugrauždami daržoves, kitus vertingus augalus, jau nekalbant apie daromą neigiamą įtaką vietinėms rūšims.

Taip pat siūlome vykdyti paukščio rūšies – kovo Corvus frugilegus – monitoringą. Kovas nėra įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, tačiau jo populiacija labai stipriai mažėja. Kovas nėra labai mėgstamas žmonių tarpe dėl keliamo triukšmo perėjimo kolonijose, gali teršti aplinką miestų, miestelių, kapinių, parkų ar kitose gausiai žmonių lankomose teritorijose, todėl jis dažnai užsitraukia žmogaus nemalonę ir yra bandoma vienaip ar kitaip naikinti jų kolonijas. Kai kuriose Lietuvos savivaldybėse kovų jau nebeliko iš viso, kitose tik pavienės, nors sovietmečiu tai buvo įprasta rūšis.

7.3 Stebimi parametrai ir periodiškumas

Plungės rajone numatyti gamtos stebėjimo objektai, jų stebėjimo rodikliai ir periodiškumas pateikiami 7.3 lentelėje.

7.3. lentelė. Plungės rajono gyvosios gamtos stebėjimo objektai, stebėjimų periodiškumas

| Programos uždavinys | Monitoringo objektai | Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės | Stebėjimų skaičius, periodiškumas, dažnumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Gauti informaciją apie intensyviai naudojamas ir ekonominę vertę turinčias gyvūnų rūšis; indikatorines rūšis bei invazines rūšis | Kovas | Perėjimo kolonijų skaičius, porų gausumas kiekvienoje kolonijoje | 1 kartą sezono metu, kasmet |
|  | Sosnovskio barštis | Augimviečių skaičius, užimamas plotas | 1 kartą sezono metu, kas dveji metai |
|  | Luzitaninis arionas | Radimviečių skaičius, individų gausumas | 1 kartą sezono metu, kasmet |

7.4 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Monitoringo taškai / atkarpos pasirinkti vadovaujantis pakankamo minimumo principu, juos išdėstant svarbiausiose, reprezentatyviausiose ar kitose konkrečiai rūšiai aktualiose vietose – jos leistų pakankamai gerai įvertinti rūšių populiacijų būklę, kitimo tendencijas.

Kovai Corvus frugilegus įsikuria žmogaus sukurtoje ar artimoje jam aplinkoje, tačiau dėl nuolatinių konfliktinių situacijų su žmogumi jie priversti kaitalioti kolonijų vietas. Plungės rajone situacija nėra aiški, todėl siekiant išsamiai sekti jų populiacijos dinamiką, monitoringą būtina vykdyti visoje savivaldybės teritorijoje.

Sosnovskio barščiai pradeda plisti iš apleistų plotų tiek palei kelius tiek palei vandens telkinius ar pamiškes, vėliau išplinta į kitus plotus, todėl reikia pradėti stebėti jų atsiradimo ir plitimo tendencijas būtent nuo šių vietų.

Luzitaninis arionas plinta žmogaus gyvenamojoje aplinkoje – daržuose, soduose, parkuose, priemiesčių miškuose, todėl stebėjimo vietas ir reikia parinkti būtent tokioje aplinkoje.

Gyvosios gamtos tyrimus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje numatoma atlikti 15-oje  stebėjimo vietų. Siūlomos gyvosios gamtos tyrimo vietos Plungės rajono savivaldybės teritorijoje pateikiamos 7.2 paveiksle ir 7.4 lentelėje.

7.2 pav. Gyvosios gamtos stebėjimo vietos Plungės rajono savivaldybėje

7.4 lentelė. Gyvosios gamtos stebėjimo vietos Plungės rajono savivaldybėje

| Tyrimų vietos Nr. | LKS-94 |  | Stebėjimo objektas | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rytai | Šiaurė |  |  |
|  |  |  | Kovas | Visa savivaldybės teritorija |
| 1. | 355360 | 6209657 | Luzitaninis arionas | Šateikiai |
| 2. | 363966 | 6213727 | Luzitaninis arionas | Plateliai |
| 3. | 362430 | 6220039 | Sosnovskio barštis | Dovainių k. |
| 4. | 364354 | 6213989 | Sosnovskio barštis | Plateliai |
| 5. | 366205 | 6205506 | Sosnovskio barštis | Žvirblaičių k |
| 6. | 376003 | 6221478 | Luzitaninis arionas | Žemaičių Kalvarija |
| 7. | 378030 | 6212735 | Luzitaninis arionas | Alsėdžiai |
| 8. | 371392 | 6207611 | Sosnovskio barštis | Lazdenių k. |
| 9. | 378290 | 6198275 | Luzitaninis arionas | Kantaučiai |
| 10. | 368077 | 6189410 | Luzitaninis arionas | Stalgėnai |
| 11. | 352812 | 6188048 | Luzitaninis arionas | Kuliai |
| 12. | 358293 | 6193338 | Sosnovskio barštis | Vieštovėnų k. |
| 13. | 359685 | 6201797 | Luzitaninis arionas | Alksnėnų k. |
| 14. | 362814 | 6199648 | Luzitaninis arionas | Kaušėnų k. |
| 15. | 364869 | 6200224 | Luzitaninis arionas | Plungė |

7.5 Metodai ir procedūros

Siūlomi gyvūnijos ir augalijos monitoringo metodai ir procedūros nėra patvirtinti teisės aktais, tačiau panašūs stebėsenos darbai vykdyti įvairiose Lietuvos teritorijose, atliekant perinčių paukščių monitoringą, invazinių augalų monitoringą. Šių monitoringų duomenys skelbiami įvairiuose moksliniuose straipsniuose, metinėse ataskaitose.

7.4 lentelė. Rekomenduojamas tyrimų metodų sąrašas

| Tyrimų objektas | Nustatomi rodikliai | Metodas |
| --- | --- | --- |
| Kovas | Perėjimo kolonijų skaičius, porų gausumas kiekvienoje kolonijoje | Kartografavimo metodas |
| Sosnovskio barštis | Augimviečių skaičius, užimamas plotas | Kombinuotas linijinis ar taškinis kartografavimo metodas |
| Luzitaninis arionas | Radimviečių skaičius, individų gausumas | Kombinuotas linijinis ar taškinis kartografavimo metodas |

Kovų apskaita atliekama gegužės pradžioje, surandant visas Plungės rajone esančias kolonijas ir suskaičiuojant visus lizdus jose.

Sosnovskio barščiai ieškomi parinktose vietose pravažiuojant arba apeinant teritoriją. 7.4 lentelėje nurodyti taškai yra orientaciniai. Reikia patikrinti plotą bent 1 km spinduliu apie nurodytą tašką. Suradus sosnovskio barščių, nuimti tikslias augimvietės koordinates, aprašyti užimamą plotą ir gausumą. Jei pervažiuojant tarp taškų pastebimi sosnovskio barščiai kitose vietose, jos taip pat registruojamos. Tyrimai atliekami nuo liepos vidurio iki rugpjūčio pabaigos.

Luzitaninis arionas tiriamas parinktose vietose praeinant linija maršrutą bent po 500 m į vieną ir kitą pusę nuo nurodyto taško. Einant linija arionų ieškoma 5 m pločio juostoje. Surasti individai suskaičiuojami ir tiksliai įvertinamas nueito maršruto ilgis. Jei arionai ieškomi sodininkų bendrijose ar privačių gyvenamųjų namų kvartaluose, tikslinga apklausti vietinius gyventojus apie jų pastebėjimus. Radus arionus sodyboje, suskaičiuojami visi stebėti individai ir nustatomas įvertinimo plotas. Tyrimai atliekami nuo liepos vidurio iki rugpjūčio pabaigos, jų poravimosi metu. Tada jie būna aktyviausi ir lengviausiai pastebimi

7.6 Gyvosios gamtos monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai

Monitoringo parametrų stebėjimai ir jų rezultatų analizė remsis kiekybiniu gautų duomenų vertinimu, jų kitimo tendencijų aiškinimu. Plungės rajono savivaldybės teritorijoje monitoringo duomenys bus sukaupti atliekant įvairių parametrų stebėjimus ekspedicinių tyrimų metu.

8  DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA, TERMINAI, GAVĖJAI

Aplinkos monitoringo atliktų tyrimų duomenys ir ataskaita pateikiama elektronine forma. Metinė ataskaita – iki gruodžio 15 d.

Aplinkos monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai – Plungės rajono savivaldybės administracija.

Metinės ir galutinė ataskaitos pateikiamos ir Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA).

Aplinkos apsaugos agentūrai aplinkos oro ir paviršinio vandens savivaldybės aplinkos monitoringo duomenys teikiami naudojant informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (AIVIKS). Jei pateikti nurodytų duomenų naudojant IS „AIVIKS“ nėra techninių galimybių, duomenys teikiami elektroninėje formoje Plungės rajono savivaldybės administracijai. Duomenis, pateiktus nenaudojant IS „AIVIKS“, AAA suveda į IS „AIVIKS“.

Aplinkos monitoringo vykdymo metu nustačius tiriamų parametrų ribinių verčių viršijimą ar kitus aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus, apie tai nedelsiant turi būti informuojama Plungės rajono savivaldybės administracija.

9 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Aplinkos oro kokybė tiriama metų ketvirčio viduryje. Paviršinio vandens mėginiai imami ir analizuojami metų ketvirčio viduryje. Dirvožemio mėginiai imami ir analizuojami pavasario sezono metu. Aplinkos monitoringo programos Plungės rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinimo grafikas pateikiamas 9.1 lentelėje.

9.1 lentelė  Aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje 2024–2029 m. grafikas

| Monitoringo vietų skaičius | Stebimi parametrai | Stebėjimų periodiškumas | Matavimo metodai ir procedūros |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplinkos oro monitoringas |  |  |  |
| 5 taškai | SO2, NO2, LOJ, KD2,5, KD10, CO | 4 kartus per metus, skirtingais metų sezonais. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Vandens monitoringas |  |  |  |
| Paviršinio vandens monitoringas |  |  |  |
| 2 taškai: - 1 taškas ežeruose - 1 tvenkinyje | temperatūra; BDS7; Pbendras ir Nbendras Mėginių ėmimo metu registruojama aplinkos oro temperatūra | 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje). | Programoje numatyti Metodai ir procedūros . |
| Dirvožemio monitoringas |  |  |  |
| 8 taškai | Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Sn ir naftos produktų indeksas (angliavandenilių C10-C40 suma) | 2026 m. pavasarį | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Gyvosios gamtos monitoringas |  |  |  |
| 10 parinktų taškų | Luzitaninio ariono radaviečių skaičius, individų gausumas | Kasmet kartą metuose liepos antra pusė-rugpjūčio mėn. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| 5 parinkti taškai | Sosnovskio barščio augimo vietų skaičius, užimamas plotas | Kas antri metai kartą metuose liepos antra pusė-rugpjūčio mėn. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Visa savivaldybės teritorija | Kovų perėjimo kolonijų skaičius, porų gausumas kiekvienoje kolonijoje | Kasmet kartą metuose gegužės pirma pusė | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |

10  PRELIMINARUS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS 2024–2029 METAMS

Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringui vykdyti reikalingos lėšos pateikiamos 10.1 lentelėje.

10.1 lentelė. Preliminarus lėšų poreikis monitoringui 2024–2029 metams, eurais (be PVM)

| Metai | Darbų pavadinimas | Preliminari kaina Eur |
| --- | --- | --- |
| 2024 | Aplinkos oro monitoringas | 11000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 2000 |
|  | Gyvosios gamtos monitoringas | 2000 |
|  | Viso: 2024 m. | 15000 |
| 2025 | Aplinkos oro monitoringas | 11000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 2000 |
|  | Gyvosios gamtos monitoringas | 1500 |
|  | Viso: 2025 m. | 14500 |
| 2026 | Aplinkos oro monitoringas | 11000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 2000 |
|  | Dirvožemio monitoringas | 4000 |
|  | Gyvosios gamtos monitoringas | 1800 |
|  | Viso: 2026m. | 18800 |
| 2027 | Aplinkos oro monitoringas | 11000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 2000 |
|  | Gyvosios gamtos monitoringas | 1500 |
|  | Viso: 2027 m. | 14500 |
| 2028 | Aplinkos oro monitoringas | 11000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 2000 |
|  | Gyvosios gamtos monitoringas | 1800 |
|  | Viso: 2028m. | 14800 |
| 2029 | Aplinkos oro monitoringas | 11000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 2000 |
|  | Gyvosios gamtos monitoringas | 1800 |
|  | Viso: 2029m. | 14800 |
| Viso, Eur |  | 92400 |

Pastaba: į 2029 m. preliminarią kainą įtraukta ir viso vykdymo laikotarpio (2024–2029 m.) galutinės ataskaitos parengimo suma.

LITERATŪRA

1997 m. lapkričio mėn. 20 d. Lietuvos Respublikos prezidento įstatymas Nr. VIII-529 „Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas“.

1997 m. gruodžio 29 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“.

2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

2001 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“.

2004 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

2005 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

2007 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ (OL 2008 L 152, p. 1).

Aplinkos apsaugos agentūra www.gamta.lt

Arustienė, J.; Kriukaitė, J. 2011. Klimato pokyčių įtaka požeminio vandens ištekliams. Lietuvos požeminio vandens monitoringas 2005–2010 metais ir kiti hidrogeologiniai darbai, Lietuvos geologijos tarnyba, 162 p.

Baltrėnas, P.; Vaitiekūnas, P.; Vasarevičius, S.; Jordaneh, S. 2008. Automobilių išmetamų dujų sklaidos modeliavimas. Journal of environmental engineering and landscape management. 16(2): 65–75.

ISO 18400-101:2017. Soil quality – Sampling Framework for the preparation and application of a sampling plan.

ISO 18400-103:2017. Soil quality – Sampling Safety.

ISO 18400-104:2018. Soil quality – Sampling Strategies.

ISO 18400-107:2017. Soil quality – Sampling Recording and reporting.

ISO 18400-202:2018. Soil quality – Sampling Preliminary investigations.

ISO 18400-203:2018. Soil quality – Sampling Investigation of potentially contaminated sites.

LAND 26-98/M-06 „Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas“.

LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.

LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.

Lietuvos geologijos tarnyba www.lgt.lt

Lietuvos higienos norma HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal/

Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius. 2012. passam ag. 197 p.

LST EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti“.

LST EN 13528–1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

LST EN 13528–2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“.

LST EN 13528–3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

LST EN 14212:2012 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.

LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją“.

LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas (ISO 6777:1984).

LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.

LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).

LST EN ISO 13395:2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996).

LST EN ISO 15175:2019. Dirvožemio kokybė. Užteršto dirvožemio apibūdinimas, susijęs su požeminio vandens apsauga (ISO 15175:2018).

LST EN ISO 23161:2019. Dirvožemio kokybė. Atrinktų alavo organinių junginių nustatymas. Dujų chromatografijos metodas (ISO 23161:2018).

LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006).

LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).

LST EN ISO 5667-6:2017. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667‐6:2014).

LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).

LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

LST ISO 10473:2001. „Aplinkos oras. Kietųjų dalelių masės nustatymas ant filtro. Beta spinduliuotės absorbcijos metodas“.

LST ISO 11047:2004. Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai (tpt ISO 11047:1998).

LST ISO 4224:2001 „Aplinkos oras. Anglies monoksido nustatymas. Nedispersinis infraraudonosios spektroskopijos metodas“

LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas.

LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.

LST ISO 7996:1999. Aplinkos oras. Azoto oksidų masės koncentracijos nustatymas. Chemiliuminescencinis metodas.

V. Pranskietis. „Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkyje taikymas bei skatinimo lietuvoje, siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių, studija“. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. Baigiamoji ataskaita. 2013

Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.plunge.lt/wp-content/uploads/2021/11/PLUNGESRAJONOSAVIVALDYBES20212030M.STRATEGINISPLETROSPLANAS.pdf).

Priežastys lemiančios automobilių taršos susidarymą. 2008. http://www.vilniusforum.lt/priezastys-lemiancios-automobiliu-tarsos-susidaryma/

Sakalauskienė, G.; Valatka, S.; Virbickas, T. 2002. Nuotekų įtaka paviršinių vandenų kokybei bei upių klasifikacija į „lašišinius“ ir „karpinius“ vandenis. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 2(20): 3–10.

Statistikos departamento duomenys. http://www.stat.gov.lt/

Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius. 1994.